ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Архитектура ЭВМ и вычислительных систем»

Направление подготовки – 02.03.03 «Математическое обеспечение

и администрирование информационных систем»

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная, очно-заочная

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (практических заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности компетенций.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Форма проведения экзамена - тестирование, письменный опрос по теоретическим вопросам и выполнение практического задания.

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции (или ее части) в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:

Описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100% |
| 2 балла (продвинутый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 70 до 84% |
| 1 балл (пороговый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 50 до 69% |
| 0 баллов | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 49% |

Описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, показал глубокие систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя |
| 2 балла (продвинутый уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов |
| 1 балл (пороговый уровень) | выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с помощью преподавателя |
| 0 баллов | выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос |

Описание критериев и шкалы оценивания практического задания:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | Задача решена верно |
| 2 балла (продвинутый уровень) | Задача решена верно, но имеются неточности в логике решения |
| 1 балл (пороговый уровень) | Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя |
| 0 баллов | Задача не решена |

На промежуточную аттестацию (экзамен) выносится тест, два теоретических вопроса и 1 задача. Максимально студент может набрать 12 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется студенту, который набрал в сумме 12 баллов (выполнил все задания на эталонном уровне). Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который набрал в сумме от 8 до 11 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже продвинутого. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме от 4 до 7 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 4 баллов или не выполнил все предусмотренные в течение семестра практические задания.

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-3 | Способен применять современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения |

ОПК-3.1. - Применяет современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения

ОПК-3.2. - Демонстрирует знание современного состояния информационных технологий, применяемых при создании программных продуктов и комплексов

3 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арифметические и логические основы ЭВМ | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Экзамен |
| 2 | Элементы и узлы ЭВМ | ОПК-3.2 | Экзамен |
| 3 | Основные блоки ПЭВМ. Программные ресурсы ПЭВМ. Прерывания. | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Экзамен |
| 4 | Микропроцессоры и микроконтроллеры | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Экзамен |
| 5 | Память | ОПК-3.2 | Экзамен |
| 6 | Системная плата. Системы ввода-вывода | ОПК-3.2 | Экзамен |
| 7 | Вычислительные системы | ОПК-3.2 | Экзамен |

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.  Промежуточная аттестация в форме экзамена

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-3 | Способен применять современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения |

ОПК-3.1. Применяет современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения

Типовые тестовые вопросы:

Вопрос 1

Десятичное число -1 равно двоичному числу в формате байта со знаком

1: 1000 0001

+2: 1111 1111

3: 1000 0000

4: 1111 1110

5: 0000 0000

Вопрос 2

Десятичное число 255 равно двоичному числу в формате байта без знака

1: 1000 0001

+2: 1111 1111

3: 1000 0000

4: 1111 1110

5: 0000 0000

Вопрос 3

Двоичное число  в формате байта со знаком  1111 1111В равно десятичному числу

1: +127

2: –128

3: 255

+4: –1

5: 254

6: –127

Вопрос 4

Двоичное число в формате байта со знаком 1000 0000В равно десятичному числу

1: –1

2: +127

+3: –128

4: 255

5: 254

6: –127

Вопрос 5

У формата расширенной точности (РТ или 80real) смещенный порядок E = П + ...

+1: 16383

2: 127

3: 1023

4: 32767

5: 512

Вопрос 6

Мантисса отрицательного числа с плавающей точкой представляется в

+1: прямом коде

2: обратном коде

3: дополнительном коде

Вопрос 7

Смещенный порядок чисел с плавающей точкой  …

+1: всегда положительный

2: всегда отрицательный

3: может быть положительным и отрицательным

Вопрос 8

В каких форматах чисел  с ПТ  используется приём скрытой единицы.

1: 80real

+2: 32real

+3: 64real

4: 64int

5: 48real

Вопрос 9

Деление чисел  – это последовательность …

1: вычитаний

2: сложений и сдвигов

3: сдвигов

4: сложений

+5: вычитаний и сдвигов

Вопрос 10

Умножение чисел  – это последовательность …

1: вычитаний и сдвигов

+2: сложений и сдвигов

3: сдвигов

4: сложений

5: вычитаний

Вопрос 11

Частичное произведение – это …

1: Промежуточное произведение множимого на множитель

2: Произведение множителя на один бит множимого

+3: Произведение множимого на один бит множителя

Вопрос 12

Какие Вам известны режимы работы 32-х разрядного процессора фирмы INTEL?

+1: виртуальный

+2: реальный

3: естественный

4: мультизадачный

Вопрос 13

При работе МП 8086 база сегмента находится в ….

+1: сегментном регистре

2: дескрипторе сегмента

3: стеке

4: кэш-памяти

5: команде

Вопрос 14

Минимальной адресуемой единицей памяти является

1: бит

+2: байт

3: тетрада

4: слово

5: сектор

Вопрос 15

Ширина шины адреса определяет …

+1: адресное пространство

2: минимальную адресуемую единицу памяти

3: максимальную адресуемую единицу памяти

4: адресацию многобайтной информации

Вопрос 16

В МП x86 фирмы INTEL при адресации составных единиц данных (слов, двойных слов и т.д.) младший байт находится  …

1: в зависимости от размера данных

2: по большему адресу

3: в зависимости от режима адресации

+4: по меньшему адресу

Вопрос 17

Логический адрес – это

1: физический адрес

2: эффективный адрес

+3: пара сегмент : смещение

4: указатель команд

Вопрос 18

В каком режиме адресации операнд находится в коде команды.

1: базовой

2: косвенно-регистровой

3: относительной

4: базово-индексной

5: индексной

+6: непосредственной

7: регистровой

8: абсолютной

Вопрос 19

Размер префикса для машинной команды – …

1: 1 бит

+2: 1 байт

3: 2 байта

4: не определен

5: 2 бита

Вопрос 20

Какие подполя в формате команды определяют режим адресации

+1: mod

2: reg

+3: r/m

4: ss

5: base

6: index

Вопрос 21

Какой флажок  устанавливается  в единицу, если  результат выполнения операции  МП х86 равен нулю.

1: PF

2: AF

3: SF

+4: ZF

5: DF

6: IF

Вопрос 22

Какой флажок совпадает с состоянием старшего бита результата.

1: PF

2: AF

+3: SF

4: TF

5: DF

6: IF

Вопрос 23

При возникновении прерывания запоминается текущее состояние прерванной программы в..

1: GDT

2: LDT

+3: стеке

4: регистре состояний

5: сегментном регистре

Вопрос 24

Какие прерывания имеют абсолютный приоритет?

1: маскируемые

+2: немаскируемые

3: внешние

4: внутренние

Типовые практические задания:

1.

- Представить десятичное число   -151   в формате слова со знаком.

- Задано 8-ричное число 3378  в формате байта со знаком. Написать десятичный эквивалент.

- Представить число  -85,625  в   формате ДТ (64real). Результат должен быть представлен в 16-тиричной системе счисления.

2.

- Представить десятичное число  125  в формате байта без знака.

- Задано 8-ричное число в формате слова  со знаком   1760228. Написать десятичный эквивалент числа.

- Задано число в формате ОТ (32real)  BEA00..0h. Написать десятичный эквивалент числа.

3.  Написать порядок выполнения следующих команд.

10		ADD	DX, 200H[BX]

14		JMP	M

….

….

20	M:	HALT

4.  Написать порядок выполнения следующих команд.

14	M:

16		SUB	BX, FF00H

…

…

30		LOOP	M

32		HALT

5. Написать алгоритм умножения Z=X*Y  с анализом младшего бита множителя со сдвигом множимого. Проверить алгоритм при X=10, Y=6.

6. Написать алгоритм  преобразования десятичного числа Dec в двоичное. Проверить алгоритм при Dec = 391.

7. Написать алгоритм умножения Z=X*Y  с анализом младшего бита множителя со сдвигом СЧП. Проверить алгоритм при X=11, Y=5.

8. Написать алгоритм  деления  Z=X/Y  с восстановлением остатка. Проверить алгоритм при X=45, Y=5.

ОПК-3.2. Демонстрирует знание современного состояния информационных технологий, применяемых при создании программных продуктов и комплексов

Типовые тестовые вопросы:

Вопрос 1

Если хотя бы на одном входе логического элемента «1», то  на выходе тоже «1». Какой логический элемент мы имеем?

1: «Исключающее ИЛИ»

+2: «ИЛИ»

3: «И»

4: «НЕ»

5: «ИЛИ-НЕ»

6: «И-НЕ»

Вопрос 2

Если хотя бы на одном входе логического элемента «0», то  на выходе тоже «0». Какой логический элемент мы имеем?

1: «Исключающее ИЛИ»

2: «ИЛИ»

+3: «И»

4: «ИЛИ-НЕ»

5: «И-НЕ»

6: «НЕ»

Вопрос 3

Комбинационная схема, которая осуществляет преобразование двоичного кода в унитарный код, это ....

1: Регистр

2: Счетчик

3: Мультиплексор

4: Шифратор

+5: Дешифратор

Вопрос  4

Схема, осуществляющая передачу сигналов с одной из входных линий в

выходную линию  в зависимости от управляющего кода.

Порядок вывода ответов: случайный

Шаблоны ответов:

1: Регистр

2: Счетчик

+3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос  5

Схема, осуществляющая передачу сигналов с входной линии на одну из выходных линий в зависимости от управляющего кода.

1: Регистр

+2: Демультиплексор

3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос  6

Какой элемент имеет два устойчивых состояния, что позволяет хранить 1 бит информации?

1:   Мультиплексор

2: Дешифратор

+3:Триггер

4: Регистр

Вопрос 7

Совокупность триггеров, предназначенных для хранения n бит информации.

1: Шифратор

2: Демультиплексор

3: Мультиплексор

+4: Регистр

5: Дешифратор

Вопрос 8

Узел ЭВМ, предназначенный для подсчета входных сигналов.

1: Регистр

+2: Счетчик

3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос 9

На вход 16-тиразрядного сдвигателя SH подается следующая комбинация цифр: 7F1Ah.

В сдвигателе осуществляется арифметический сдвиг влево на 3 разряда. Что будет на выходе SH?

1: 0FE3 h

2: F8D3 h

3: 4FE7 h

+4: F8D0 h

Вопрос 10

На вход 16-тиразрядного сдвигателя SH подается следующая комбинация цифр: F920h.

В сдвигателе осуществляется логический сдвиг вправо на 5 разрядов. Что будет на выходе SH?

1: 4CC9 h

2: FFC9 h

+3: 07C9 h

4: 00F5 h

Вопрос 11

Чтобы адресовать 64 Гбайта ОП, минимальная разрядность регистра адреса должна быть

1) 32 бит.

2) 40 бит

+3) 36 бит.

4) 16 бит

Вопрос 12

Чтобы адресовать 2 Мбайта ОП, минимальная разрядность регистра адреса должна быть

1) 16 бит

2) 25 бит

3) 12 бит

+4) 21 бит

Вопрос 13

Если шина адреса имеет 33 линии, то адресное пространство составляет

1) 4 Гбайт

+2) 8 Гбайт

3)  16 Кбайт

4) 22 Мбайт

Вопрос 14

Если шина адреса имеет 15 линий, то адресное пространство составляет

1) 4 Гбайт

2) 16Кбайт

+3)  32 Кбайт

4) 20 Мбайт

Вопрос 15

Набор микросхем, которые выполняют служебные функции по распределению сигналов между всеми блоками ПК, это

1: центральный процессор

2: Сокет

+3: Чипсет

4: интерфейс

5: МПА с жесткой логикой

Вопрос 16

Укажите, что не является  компонентой системной платы.

1: Разъем питания

2: Слоты памяти

3: Слоты плат расширения

4: разъемы внешних интерфейсов

5: Центральный процессор

+6: Жесткий диск

+7: Накопитель ГМД

Вопрос 17

Укажите особенности CISC-архитектуры.

+1: Микропрограммное устройство управления

+2: Реализация сложных команд ЯВУ

+3: Большое количество форматов команд

4: Большое число регистров общего назначения

5: Однословная длина всех команд

6: Малое число способов адресации

Вопрос 18

Укажите особенности RISC-архитектуры.

+1: Большое число регистров общего назначения

+2: Однословная длина всех команд

+3: Малое число способов адресации

4: Микропрограммное устройство управления

5: Реализация сложных команд ЯВУ

6: Большое количество форматов команд

Вопрос 19

Укажите какие существуют  методы доступа к данным в памяти

+1: последовательный

2: параллельный

+3: произвольный

+4: ассоциативный

+5: прямой

Вопрос 20

По месту расположения основная память относится к

1: процессорной

2: внешней

+3: внутренней

Вопрос 21

Каким образом удаляется информация из многократно программируемых ПЗУ?

1: С помощью инфракрасного облучения

+2: С помощью ультрафиолетового облучения

+3: С помощью электрического сигнала

4: с помощью "прошивки"

Вопрос 22

Энергозависимые ОЗУ подразделяются на следующие группы:

1: MROM

+2: SRAM

3: PROM

+4: DRAM

Вопрос 23

Запоминающим элементом (ЗЭ) в SRAM является

1: регистр

2: конденсатор

3: дешифратор

+4: триггер

Вопрос 24

Запоминающим элементом (ЗЭ) в DRAM является

1: регистр

2: триггер

+3: конденсатор

4: мультиплексор

Вопрос 25

Какова основная цель стратегии замещения информации в заполненной кэш-памяти?

+1: Удержать в КЭШе те строки, к которым вероятность обращения велика

2: Удержать в КЭШе те строки, обращение к которым маловероятно

+3: Удалить в КЭШе те строки, обращение к которым маловероятно

4: Удалить в КЭШе те строки, вероятность обращения к которым велика

Вопрос 26

Укажите беспроводные интерфейсы, которые используются для подключения к компьютерным сетям.

1: WUSB

+2: WiMax

3: Bluetooth

4: Fire Wire

5: IrDA

+6: WiFi

7: IDE

Вопрос 27

Укажите беспроводные интерфейсы.

+1: WiFi

+2: WiMax

+3: Bluetooth

4: Fire Wire

+5: IrDA

6: USB

7: IDE

+8: WUSB

Вопрос 28

Укажите характеристики шины.

+1: Разрядность

+2: Пропускная способность

+3: Тактовая частота

4: Толщина шины

+5: Ширина шины

6: Длина шины

Вопрос 29

Что такое многоядерный процессор?

1:  это процессор, содержащий два и более вычислительных ядра на нескольких процессорных кристаллах;

2:   это центральный процессор, содержащий четыре и более вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе;

3:   это центральный процессор, содержащий от двух до восьми  вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе.

+4:   это центральный процессор, содержащий два и более вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе.

Вопрос 30

Главные требования к  суперконвейерным процессорам:

1:  возможность реализации операции в каждой ступени конвейера наиболее сложными техническими средствами;

2:   разность задержки во всех ступенях;

+3:   возможность реализации операции в каждой ступени конвейера наиболее простыми техническими средствами;

+4:   одинаковость задержки во всех ступенях.

Вопрос 31

Укажите недостатки суперконвейерных процессоров

+1:    возрастает вероятность конфликтов;

+2:    дороже обходится ошибка предсказания перехода;

3:   необходимость синхронного продвижения команд в каждом из конвейеров;

+ 4:   усложняется логика взаимодействия ступеней конвейера.

Вопрос 32

Как называется механизм, когда  команды отправляются на исполнение не в той последовательности, в которой они располагаются в коде программы?

1:   «последовательное  исполнение»;

2:   «параллельное исполнение»;

+3:   «внеочередное исполнение»;

4:   «поочередное исполнение».

Вопрос 33

За счет чего достигается одновременное выполнение более чем одной скалярной команды?

1:   за счет включения в состав ЦП нескольких связанных функциональных блоков;

2:   за счет включения в состав ЦП одного функционального блока;

3:   за счет исключения из состава ЦП функциональных блоков;

+4:   за счет включения в состав ЦП нескольких самостоятельных функциональных блоков.

Вопрос 34

Гиперпотоковая технология это –

+1:    пример реализации идеи параллельной многопоточности;

2:   минимальная загрузка функциональных блоков процессора;

3:   технология формирования таких команд, которые процессор мог бы выполнять последовательно;

4:   технология, которая организует поступление взаимозависимых команд.

Вопрос 35

Укажите совместно используемые ресурсы при гиперпотоковой технологии.

1:   логические блоки;

2:   потоки команд;

+3:   функциональные (исполнительные) блоки;

4:   ресурсы вычислительного ядра.

Вопрос 36

Что используют для поддержания двух полностью независимых потоков?

1:   кэш-память;

2:   раздельные ресурсы;

3:   совместно используемые ресурсы;

+4: дублированные ресурсы.

Вопрос 37

В чем заключается идея Гарвардской архитектуры процессора?

1:   наличие в микропроцессоре более 1 конвейера для выполнения команд;

+2:   в кэш-памяти 1 уровня предусмотрено разделение команд и данных, которые хранятся отдельно друг от друга;

3:   наличие в микропроцессоре более 1 конвейера для выполнения команд, а также специальных схем, позволяющих изменить изначальную последовательность выполнения команд;

4:   одновременное выполнение разных тактов последовательных команд в разных частях МП с непосредственной передачей результатов выполнения из одной части МП в другую.

Вопрос 38

На что ориентирована Фон-неймановская архитектура?

1:    на параллельное исполнение команд программы;

2:    на последовательное и параллельное исполнение команд программы;

+3:   на последовательное исполнение команд программы;

4:    на размещение в процессоре сразу нескольких конвейеров.

Вопрос 39

Для каких целей используются ВС (допускается множественный выбор):

+а) для повышения надежности средств ВТ;

б) для создания системы автоматизации программирования;

в) для объединения нескольких компьютеров;

+г) для достижения сверхвысокой производительности.

Вопрос 40

Вычислительная система называется многопроцессорной, если:

а) она содержит несколько процессоров, работающих с общей оперативной памятью,  и управляется разными операционными системами;

б) содержит несколько процессоров;

+в) она содержит несколько процессоров, работающих с общей оперативной памятью, и управляется одной общей операционной системой;

г) она содержит несколько процессоров, работающих с раздельной оперативной памятью, и управляется одной общей операционной системой.

Вопрос 41

Вычислительная система, которая содержит несколько ЭВМ, каждая из которых имеет свою ОП и работает под управлением своей операционной системы:

а) многопроцессорной;

б) однородной;

в) специализированной;

+г) многомашинной.

Вопрос 42

В каких системах отдельные ЭВМ находятся на значительных расстояниях и обмениваются информацией по каналам связи через специальную аппаратуру в последовательном коде?

а) неоднородных;

б) универсальных;

в) децентрализованных;

+г) распределенных.

Вопрос 43

Представителями какого  класса являются классические фон-неймановские ВМ

+а) SISD;

б) MISD;

в) SIMD;

г) MIMD.

Вопрос 44

Вычислительная машина какой  архитектуры позволяют выполнять одну арифметическую операцию сразу над многими данными — элементами вектора.

а) SISD;

б) MISD;

+в) SIMD;

г) MIMD.

Типовые теоретические вопросы для зачета по дисциплине

- Логические элементы и функциональные узлы комбинационного типа: дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, сдвигатели, сумматоры, АЛУ.

- Триггеры (классификация и логика функционирования).

- Функциональные узлы с памятью: регистры, регистры сдвига, счетчики, накапливающий сумматор.

- Операционное устройство. Автомат с программированной логикой.

- Операционное устройство. Автомат с жесткой логикой. МПА Мили.

- Принципы фон-Неймана.

- Базовая структура персонального компьютера.

- Режимы работы процессора.

- Программная модель микропроцессора Intel х86 в реальном и защищенном режимах.

- Адресация памяти микропроцессора Intel х86 в реальном и защищенном режимах.

- Форматы команд микропроцессора Intel х86.

- Стандартные режимы адресации микропроцессора Intel х86.

- Прерывания. Порядок обработки прерываний.

- Классификация прерываний. Организация приема запроса на прерывание.

- Структура 32-разрядного процессора.

- Системные регистры.

- Адресное пространство системы ввода-вывода. Методы организации ввода-вывода: программно-управляемый, ввод-вывод по прерываниям, ПДП.

- Конвейеризация вычислений. Конвейер команд. Суперконвейерные процессоры;

- Конфликты в конвейере команд. Структурный риск и риск по данным. Конфликты в конвейере команд по управлению.

- CISC и RISC архитектуры. Достоинства и недостатки.

- VLIW – архитектура. Вычисления с явным параллелизмом команд (EPIC). Многоядерность.

- Суперскалярные процессоры. Суперскалярность и внеочередное исполнение команд.

- Гиперпотоковая технология.

- Характеристики системы памяти.  Иерархия запоминающих устройств.

- ПЗУ. Разновидности ПЗУ.

- Организация микросхем памяти.  Память типа DRAM и SRAM.

- Блочная организация ОП. Циклическая схема организации памяти. Блочно-циклическая схема организации памяти

- Ассоциативное запоминающее устройство.

- Структура системы с основной и кэш-памятью. Выбор емкости и размера строки кэш-памяти.

- Прямое и полностью ассоциативное  отображения оперативной памяти на кэш-память.

- Частично ассоциативное  отображения оперативной памяти на кэш-память – множественно-ассоциативное отображение.

- Алгоритмы замещения информации в заполненной кэш-памяти.

- Алгоритмы согласования содержимого основной и кэш-памяти.

- Смешанная и разделенная кэш-память. Уровни кэш-памяти.

- Системная плата. Принцип работы. Форм-фактор. Компоненты системной платы. BIOS.

- Интерфейсы периферийных устройств: IDE и SATA, USB, Thunderbolt, Bluetooth.

- Вычислительные системы. Преимущества ВС по сравнению с автономно используемыми однопроцессорными ЭВМ. Основные понятия и определения. Многомашинные и многопроцессорные ВС. Классификация ВС.

- Классификация архитектур ВС Флинна.