МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет

имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «Радиоуправления и связи»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.06.09 «Направляющие системы электросвязи»

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Направленность (профиль) подготовки

Сети, системы и устройства телекоммуникаций

Уровень подготовки

академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

Рязань 2023

1. Общие положения

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретённых обучающимися на лабораторных работах и практических занятиях.

При выполнении лабораторных работ применяется система оценки «зачтено – не зачтено». Защита лабораторных работ - средство, позволяющее оценить умение и владение обучающегося излагать суть поставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения поставленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить анализ полученного результата работы. Выполнение и защита всех лабораторных работ, предусмотренных программой, является допуском к экзамену по изучаемой дисциплине.

Целью проведения практических занятий является углубление изучения разделов дисциплины с целью получения навыков применения теоретических знаний к решению практических задач. Средством текущего контроля по данному виду занятий является итоговое тестирование в письменной форме. Каждый студент получает вариант задания, состоящий из 5 вопросов, на которые нужно выбрать ответ. Результат тестирования учитывается преподавателем при проведении промежуточного контроля по дисциплине.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

Форма проведения экзамена – устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый может составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки и т.п.

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины ## (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Современная электрическая связь и построение сетей электросвязи | ПК-2.1 | Экзамен |
| 2. | Электродинамика направляющих систем | ПК-2.1 | Экзамен |
| 3. | Коаксиальные кабели | ПК-2.1 | Экзамен |
| 4. | Симметричные кабели | ПК-2.1 | Экзамен |
| 5. | Передача электромагнитной энергии по оптическим кабелям | ПК-2.1 | Экзамен |
| 6. | Передача электромагнитной энергии по волноводам | ПК-2.1 | Экзамен |
| 7. | Пассивные линейные устройства СВЧ | ПК-2.1 | Экзамен |
| 8. | Несанкционированный доступ в направляющие среды | ПК-2.1 | Экзамен |
| 9. | Внешние электромагнитные влияния в направляющих средах и меры защиты | ПК-2.1 | Экзамен |
| 10. | ЭМС направляющих сред | ПК-2.1 | Экзамен |

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

3.1 Лабораторная работа

Защита работы проводится индивидуально каждым студентом, система оценки «зачтено – не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется, если задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условия задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты.

3.2 Тестирование

Типовые критерии оценки по 5-ти бальной шкале оценивания для контрольного задания в виде теста основаны на том, что правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Соответственно, количество правильных ответов формируют итоговую оценку за выполнение предложенного варианта задания.

3.3 Экзамен

Критерии оценивания:

- Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

- Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

- Качество ответа на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, логичность.

- Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

«Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Направляющие системы электросвязи»

- Виды направляющих систем и их основные свойства.

- Электродинамика направляющих систем. Основные понятия.

- Основные законы электродинамики.

- Система уравнений Максвелла.

- Система уравнений Максвелла для гармонического сигнала.

- Комплексная диэлектрическая проницаемость. Угол диэлектрических потерь.

- Граничные условия для нормальных составляющих магнитного поля на границе раздела двух сред.

- Граничные условия для нормальных составляющих электрического поля на границе раздела двух сред.

- Граничные условия для тангенциальных составляющих магнитного поля.

- Граничные условия для тангенциальных составляющих электрического поля.

- Режимы передачи по направляющим системам.

- Электромагнитные процессы в проводниках и диэлектриках.

- Электромагнитное поле в диэлектриках.

- Электромагнитное поле в проводнике.

- Типы волн в направляющих системах.

- Коаксиальные кабели. Электрические процессы в коаксиальных цепях.

- Электромагнитное поле в коаксиальной линии.

- Передача энергии по идеальной коаксиальной цепи без учета потерь в проводниках.

- Передача энергии по коаксиальной цепи с учётом потерь в проводниках.

- Ёмкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей.

- Вторичные параметры передачи коаксиальных цепей.

- Оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи.

- Симметричные кабели. Электрические процессы в симметричных цепях.

- Передача энергии по идеальной симметричной цепи.

- Конструкции кабелей.

- Передача энергии по симметричной цепи с учётом потерь в проводниках

- Ёмкость и проводимость изоляции симметричной цепи.

- Параметры симметричных экранированных цепей.

- Основные сведения о ВОЛС. Волоконные световоды и принцип их действия.

- Лучевая теория передачи по световодам.

- Волновая теория передачи по световодам.

- Волноводы прямоугольной формы сечения.  Краевая задача для волн типа H в прямоугольном волноводе.

- Структура поля волны типа Н10 в прямоугольном волноводе.

- Мощность, передаваемая по волноводу.

- Волна типа H11 в круглом волноводе.

- Потери в прямоугольном волноводе.

- Потери в круглом волноводе.

- Трёхплечий волноводный элемент и его матрица рассеяния.

- Матрица рассеяния волноводного H-тройника.

- Матрица рассеяния волноводного E-тройника.

- Двойной волноводный тройник и его матрица рассеяния.

- Кольцевой мост и его принцип работы.

- Волноводно-щелевой мост и его принцип работы.

- Направленные ответвители. Режимы работы и основные характеристики.

- Способы несанкционированного доступа к информации в проводных линиях связи. Обнаружение и противодействие доступу.

- Источники внешних влияний на направляющие системы и меры защиты.

- Коррозия кабельных оболочек и меры защиты.

- Меры защиты направляющих сред от взаимных влияний.

Варианты заданий к итоговому тесту

Вариант 1

1. В каком частотном диапазоне используется двухпроводная линия в качестве направляющей среды?

Ответы: 1) в метровом.

2) в сантиметровом.

3) в оптическом.

Правильный ответ: 1.

2. В каком диапазоне частот в качестве направляющей среды используется волоконно-оптический кабель?

Ответы: 1) 105106 Гц.

2) 106109 Гц.

3) 1091012 Гц.

4) 10131014 Гц.

Правильный ответ: 4.

3. Какой тип волн распространяется по коаксиальному кабелю?

Ответы: 1) тип Т.

2) тип HE11.

3) тип EH11.

4) тип H11 Гц.

Правильный ответ: 1.

4.С какой целью оптимизируются геометрические параметры коаксиального кабеля?

Ответы: 1) с целью увеличения пропускаемой мощности.

2) с целью уменьшения вносимых потерь.

3) с целью увеличения электрической прочности.

Правильный ответ: 1, 2, 3.

5. Коаксиальный кабель обладает минимальными потерями, если отношение диаметров его проводников равно:

Ответы: 1) D/d=3,6.

2) D/d=2,7.

3) D/d=1,7.

4) D/d=5,0.

Правильный ответ: 1.

Вариант 2

1. С какой целью используются коаксиальные кабели с искусственно увеличенной индуктивностью?

Ответы: 1) для увеличения фазовой скорости.

2) для уменьшения вносимых потерь.

3) для уменьшения времени прохождения сигнала.

4) для увеличения полосы частот.

Правильный ответ: 2.

2. Пупинизация коаксиального кабеля приводит к следующему изменению диапазона частот:

Ответы: 1) диапазон частот не изменяется.

2) диапазон частот увеличивается.

3) диапазон частот уменьшается.

Правильный ответ: 3.

3. Перечислите параметры взаимного влияния между цепями связи:

Ответы: 1) R, L, C, G.

2) мет, диэл, изл.

3) m, r, k, g.

Правильный ответ: 3.

4. В каких направляющих средах используется закон полного внутреннего отражения?

Ответы: 1) коаксиальный кабель.

2) полосковая линия.

3) оптический кабель.

4) световод.

Правильный ответ: 3.

5. Коаксиальный кабель обладает максимальной пропускаемой мощностью, если отношение диаметров его проводников равно:

Ответы: 1) D/d=3,6.

2) D/d=2,7.

3) D/d=5,0.

4) D/d=1,7.

Правильный ответ: 2.

Вариант 3

1.Числовая апертура волокна оптического кабеля выражается формулой:

Ответы: 1) sinθпрод=n2n1.

2) sinθпрод=n2n1.

3) sinθm=n12−n22.

4) sinθпрод=ε2ε1.

Правильный ответ: 3.

2. Какие из перечисленных устройств обладают взаимностью?

Ответы: 1) тройники.

2) мосты.

3) циркуляторы.

4) вентили.

5) гираторы.

Правильный ответ: 1 и 2.

3.Коэффициент затухания в коаксиальной цепи можно рассчитать по формуле:

Ответы: 1) 2πε/lnDd.

2) L/C.

3) R/2C/L+G/2L/C.

Правильный ответ: 3.

4. Если в направляющей среде цилиндрического вида векторы электромагнитного поля расположены как на рисунке, то как называется тип волны?

Ответы: 1) T.

E

H

Eя

2) Emn.

3) Hmn.

4) HE11

Правильный ответ: 2.

5. Если в направляющей среде цилиндрического вида векторы электромагнитного поля расположены как на рисунке, то как называется тип волны?

Ответы: 1) T.

E

H

Hя

2) Emn.

3) Hmn.

4) HE11

Правильный ответ: 3.

Вариант 4

1. Если в направляющей среде цилиндрического вида векторы электромагнитного поля расположены как на рисунке, то как называется тип волны?

Ответы: 1) T-тип.

E

H

Hя

Eя

2) E-тип.

3) H-тип.

4) EH11

5) HE11

Правильный ответ: 5.

2. Выразить через элементы матрицы S вносимое частотным фильтром ослабление сигнала в НС:

Ответы: 1) L=10lg1S212.

2) L=10lgS212.

3) LдБ=S212.

4) LдБ=S212+1.

Правильный ответ: 1

3. Чтобы реализовать в метровом диапазоне волн параллельный колебательный контур, какой длины следует выбрать КЗ-отрезок двухпроводной ЛП?

Ответы: 1) l<0,25λ.

2) l=0,25λ.

3) l<0,5λ.

4) l=0,5λ.

Правильный ответ: 2

4. Чтобы реализовать в метровом диапазоне волн последовательный колебательный контур, какой длины следует выбрать КЗ-отрезок двухпроводной ЛП?

Ответы: 1) l<0,25λ.

2) l=0,25λ.

3) l<0,5λ.

4) l=0,5λ.

Правильный ответ: 4

5. Чтобы реализовать в метровом диапазоне волн индуктивность, какой длины следует выбрать КЗ-отрезок двухпроводной ЛП?

Ответы: 1) l<0,25λ.

2) l=0,25λ.

3) l<0,5λ.

4) l=0,5λ.     Правильный ответ: 1

Вариант 5

1. Чтобы реализовать в метровом диапазоне волн емкость, какой длины следует выбрать КЗ-отрезок двухпроводной ЛП?

Ответы: 1) l<0,25λ.

2) l=0,25λ.

3) l<0,5λ.

4) l=0,5λ.

Правильный ответ: 3

2. При каком отношении коэффициента преломления сердечника n1 и оболочки n2 в ВОК наблюдается полное внутреннее отражение:

Ответы: 1) n1=n2.

2) n1<n2.

3) n1>n2.

Правильный ответ: 3

3. При какой длине волны возможна передача электромагнитных волн в ВОК?

Ответы: 1) λ=λкр.

2) λ>λкр.

3) λ<λкр.

Правильный ответ: 3

4. Относительное значение показателя преломления оптического волокна в ВОК определяется по формуле Δ=n1−n2/n1. Чему может быть равно данное значение?

Ответы: 1) Δ=10.

2) Δ=0,1.

3) Δ=0,01.

4) Δ=0,005.

Правильный ответ: 3,4

5. В волоконно-оптическом волноводе существуют три окна прозрачности. На какой длине волны возможно 1-е окно?

Ответы: 1) λ=0,85 мкм.

2) λ=1,3 мкм.

3) λ=1,55.

Правильный ответ: 1

Вариант 6

1. В волоконно-оптическом волноводе существуют три окна прозрачности. На какой длине волны возможно 2-е окно?

Ответы: 1) λ=0,85 мкм.

2) λ=1,3 мкм.

3) λ=1,55 мкм.

Правильный ответ: 2

2. В волоконно-оптическом волноводе существуют три окна прозрачности. На какой длине волны возможно 3-е окно?

Ответы: 1) λ=0,85 мкм.

2) λ=1,3 мкм.

3) λ=1,55 мкм.

Правильный ответ: 3

3. Какая направляющая среда называется диспергирующей?

Ответы: 1) vф зависит от частоты.

2) vф не зависит от частоты.

Правильный ответ: 1

4. Каким символом матрицы S можно описать свойство согласования многополюсника?

Ответы: 1) Sij=Sji .

2) Sii=Sjj.

3) Sii=0.

Правильный ответ: 3

5. Каким символом матрицы S можно описать свойство развязки многополюсника?

Ответы: 1) Sij=Sji .

2) Sjj=0.

3) Sij=0.

Правильный ответ: 3