ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный радиотехнический университет»

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И БИОМЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

«Аналитические и экологические методы контроля»

Направление подготовки

# 12.03.04 Биотехнические системы и технологии

ОПОП академического бакалавриата

«Биотехнические системы и технологии»

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр

Форма обучения  очная

# Рязань, 2022 г.

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий лабораторных работах. При оценивании результатов освоения лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество лабораторных и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

Форма проведения экзамена – письменный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса и одна задача. После выполнения письменной работы обучаемого производится ее оценка преподавателем и, при необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения экзаменационной оценки.

# Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитические методы контроля. | ПК-1.3 | Экзамен |
| 2 | Методы и приборы для анализа газов. | ПК-1.3 | Экзамен, лабораторная работа |
| 3 | Методы и приборы для анализа жидкостей. | ПК-1.3 | Экзамен, лабораторная работа |
| 4 | Методы расчета устройств отбора и подготовки пробы. | ПК-1.3 | Экзамен |
| 5 | Экологические фотометрические приборы и системы. | ПК-1.3 | Экзамен, лабораторная работа |
| 6 | Экологические приборы для хроматографического анализа. | ПК-1.3 | Экзамен |

# Критерии оценивания компетенций (результатов)

1) Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2) Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3) Качество ответа на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, логичность.

4) Содержательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах студента по лабораторным работам.

5) Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

# Шкала оценки сформированности компетенций

В процессе оценки сформированности знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплине, производимой на этапе промежуточной аттестации в форме экзамена, используется пятибалльная оценочная шкала:

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

# Типовые контрольные задания или иные материалы

Вопросы к лабораторным занятиям по дисциплине

- Какие области электромагнитного излучения используются в аналитической химии?

- Как связаны между собой величины пропускания и оптической плотности?

- Что показывает молярный коэффициент поглощения?

- Какая зависимость называется спектром поглощения? Какая область спектра является оптимальной для проведения анализа?

- Какие методы определения концентраций целесообразно применять при серийных фотоометрических анализах?

- Какие источники излучения используются в фотоэлектроколориметре и в атомно-абсорбционном спектрометре?

- Как производится идентификация спектральных линий при качественном 
атомно-эмиссионном спектральном анализе?

- Что называется спектральной линией?

- Что называется аналитической парой линий?

- Для определения каких параметров предназначены квантометры?

# Вопросы к экзамену по дисциплине

  - Основные понятия и классификация газоанализаторов.

  - Общие и конструктивные требования к газоанализаторам.

  - Обобщенная структурная схема термокондуктометрическго газоанализатора.

  - Обобщенная схема термохимического газоанализатора.

  - Устройства отбора пробы.

  - Магнитные газоанализаторы.

  - Оптические газоанализаторы.

  - Электрохимические газоанализаторы.

  - Ионизационный газоанализатор.

  - Методы анализа жидкостей.

  - Принципы построения анализатора водородного показателя.

  - Принципы построения полярографа.

  - Принципы построения анализаторов дымности.

  - Приборы для хроматографического анализа.

  - Оценка аналитической надежности  методов экологического контроля.

  - Способы выражения концентрации вещества.

  - Методы расчета динамических характеристик анализаторов.

  - Емкостное запаздывание.

  - Транспортное запаздывание.

  - Краткие основы фотометрии.

  - Основные источники погрешностей анализаторов.

  - Анализаторы для атомно-абсорбционного анализа.

  - Методы электрической и оптической компенсации газоанализаторов.

  - Аналитическая аппаратура для экологических исследований.

  - Варианты оптических схем спектрофотометров и колориметров.

  - Основные методики градуировки анализаторов.

  - Методы градуировочного графика, молярного коэффициента поглощения, добавок.

  - Основные требования к фотоприемникам.

  - Обобщенная схема измерительного канала газоанализатора.

  - Температурная коррекция показаний анализатора.

  - Вопросы техники безопасности при проектировании анализаторов.

  - Основные методы автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха.

Вопросы для базовых тестовых заданий по курсу

«Аналитические методы и приборы экологического контроля»

1. Основные параметры и характеристики анализаторов

1. Анализатор – это автоматическое устройство, предназначенное для:

- определения количественного и качественного состава вещества;

- анализа мочи;

- взятия пробы крови из вены или из пальца;

- подготовки пробы к процессам измерения.

2. Проба - это:

- весовая концентрация драгоценных металлов в составе деталей данного прибора или устройства;

- минимальное количество вещества, необходимое для анализа;

- раствор с известной концентрацией примеси, используемый для построения градуировочного графика;

- количество твердого вещества, растворенного в жидкости.

3. Интерференция результатов анализа - это:

- сопоставление результатов анализа, полученных различными методами;

- сравнение результатов анализа с эталонным методом;

- разброс результатов анализа относительно среднего значения;

- влияние лекарственных препаратов на результаты анализа.

4.Транспортное запаздывание – это:

- время, отсчитываемое от момента начала анализа до появления устойчивых изменений показаний анализатора;

- время проведения одного анализа;

- время, необходимое для доставки пробы от места отбора до входа в корпус анализатора;

- интервал времени, соответствующий появлению пика газа-носителя  на хроматограмме.

5. Постоянной времени анализатора называется время, которое соответствует показанию анализатора от установившейся величины в процентах , равное:

- 50%;

- 63,2%;

- 75%;

- 100%.

6. Время установления (tу) связано с постоянной времени анализатора (τ) соотношением:

- tу 4 τ ;

- tу   5 τ;

- tу   6τ;

- tу  не зависит от τ.

7. Концентратомер – это:

- приспособление для построения градуировочного графика;

- приспособление для определения площади хроматографического пика;

- электронный блок хроматографа, предназначенный для расчета концентрации компонента;

- прибор для определения природы и состава вещества, находящегося в жидкой фазе.

8. Весовая концентрация газа с увеличением давления и постоянной температуре:

- остается постоянной;

- уменьшается;

- увеличивается;

- сначала увеличивается, потом уменьшается.

9. Объемная концентрация газа при условии идеального поведения газа:

- увеличивается с давлением, уменьшается с температурой;

- уменьшается с температурой, увеличивается с давлением;

- увеличивается как с температурой, так и с давлением;

- не меняется с давлением и температурой.

10. Что такое градуировка анализатора:

  - установление соответствия между показаниями анализатора и концентрацией определяемого компонента;

  - установление нулевого напряжения на выходе анализатора;

  - установление соответствия между входным током (напряжением) и выходным напряжением (током) анализатора;

  - установление соответствия между показаниями анализатора  и температурой пробы.

2. Газоанализаторы

1. Как зависят показания анализатора, основанного на измерении теплопроводности от давления газовой смеси:

- увеличиваются с ростом давления;

- остаются постоянными;

- уменьшаются с ростом давления;

- имеют максимумы и минимумы.

2. Как зависят показания анализатора, основанного на измерении теплопроводности от колебаний расхода газовой смеси:

- не зависят в случае диффузионных камер;

- не зависят в случае проточных камер;

- практически не зависят;

- увеличиваются с уменьшением расхода смеси.

3. Мерой содержания кислорода в анализаторе, основанном на термомагнитном принципе является:

- величина термомагнитной конвекции;

- напряженность магнитного поля;

- температура газа;

- давление газа .

4. Как известно показания термомагнитного анализатора кислорода зависят от температуры. Чему равна ошибка измерения концентрации при изменении температуры газа в пределах  10 К :

- 10 %;

- 20 %;

- 5 %;

- 1 %.

5. Какой из приведенных ниже анализаторов можно отнести к категории «недопускающих наклона корпуса относительно уровня земли»:

- оптикоакустический газоанализатор;

- термокондуктометрический газоанализатор;

- дымомер;

- термомагнитный газоанализатор.

3. Оптические методы

1. Коэффициент пропускания света при фотометрических методах анализа, соответствующий минимуму относительной погрешности измерений, равен:

- 0,22;

- 1,0;

- 0,37;

- зависит от температуры и давления пробы.

2. Метод дифференциальной фотометрии основан на сравнении двух интенсивностей света:

- прошедших через анализируемый раствор неизвестной концентрации и окрашенный раствор известной концентрации, имеющий меньшую оптическую плотность;

- прошедших через анализируемый раствор неизвестной концентрации и растворитель;

- прошедших через два окрашенных раствора известной концентрации;

- прошедших последовательно через два раствора сравнения.

3. Инфракрасный газоанализатор имеет следующее  существенное ограничение:

- 106 с;

- 103 с;

- 10 -6 - 10 -10 с;

- 10 -15 с.

4. Какой из приведенных ниже методов фотометрического анализа имеет минимальную погрешность измерения :

- метод молярного коэффициента;

- метод добавок;

- метод градуировочного графика;

- погрешность всех методов примерно одинакова.

5. Фильтровая камера инфракрасного газоанализатора предназначена:

- для ослабления влияния колебаний атмосферного давления, заполняется воздухом;

- для ослабления влияния неизмеряемых компонентов, заполняется смесями газов содержащих эти компоненты;

- для повышения чувствительности анализа, заполняется газом, концентрация которого определяется;

- для ослабления влияния температуры окружающей среды, заполняется азотом.

6. Каким газом заполнена мерная камера оптикоакустического газоанализатора:

- азотом;

- воздухом;

- газом, концентрация которого определяется;

- водородом.

7. Оптикоакустический метод газового анализа основан на измерении:

- акустических колебаний воздуха при засветке монохроматическим светом заданной длины волны;

- колебаний атмосферного давления при постоянной температуре и освещенности;

- температуры газа при постоянном давлении и освещенности;

- колебаний температуры и давления газа с помощью измерительного конденсатора или микрофона.

8. Что является мерой концентрации CO2  в инфракрасном газоанализаторе:

- температура газа;

- давление газа;

- амплитуда колебаний мембраны датчика;

- оптическая плотность газа.

9. В каких единицах измеряется дымность:

- натуральный показатель ослабления;

- оптическая плотность;

- коэффициент пропускания;

- температура дыма;

10. Для каких целей применяется оптическая, электрическая и газовая компенсация показаний газоанализатора:

- для устранения влияния сопутствующих компонентов;

- для устранения влияния температуры;

- для устранения влияния расхода газа;

- для компенсации постоянной составляющей выходного сигнала .

11. Какое основное требование предъявляется к конструкции оптических элементов измерительных камер инфракрасных анализаторов:

- иметь максимальный коэффициент отражения света;

- иметь максимальный коэффициент поглощения;

- пропускать инфракрасное излучение без потерь в диапазоне требуемых длин волн;

- иметь минимальный коэффициент линейного расширения.

12. Чему равна длина кюветы инфракрасного анализатора при анализе газов:

- 3  - 5 мм;

- может быть любая длина;

- 300 – 500 мм;

- зависит от выбранной длины волны света..

13. Чему равна длина кюветы инфракрасного анализатора при анализе жидкостей:

- 300 – 500 мм

- может быть любая длина;

- 3 – 5 мм;

- зависит от температуры жидкости.

14. Какой из перечисленных факторов  вносит определяющий вклад в величину погрешности оптического анализатора:

- длина волны источника света;

- постоянство окраски пробы в процессе анализа;

- стабильность источника света;

- температура пробы.

15. Какая из перечисленных величин определяет чувствительность фотометрического метода анализа:

- молярный коэффициент поглощения;

- водородный показатель пробы;

- оптическая плотность;

- длина волны.

16. В каком диапазоне возможно измерение оптической плотности при фотометрических методах анализа:

- от 0 до ∞;

- от 0  до 6,0;

- от 0,03 до 2,0;

- от - ∞ до 0.

17. Для каких целей применяют метод базовой линии:

- для калибровки газоанализатора;

- в ИК- спектроскопии для определения линии 100% - пропускания;

- для получения нулевой линии хроматограммы;

- при построении градуировочного графика.

4. Хроматографические методы

1. Временем удерживания компонента называется интервал времени хроматограммы, отсчитываемый между:

- началом ввода пробы и пиком газа-носителя;

- началом ввода пробы и пиком последнего компонента;

- пиками первого и последнего компонентов;

- пиком газа-носителя и пиком соответствующего компонента.

2. Степенью разделения компонентов хроматограммы с пиками h1  и h 2  ( h1  > h 2 ) и высотой минимума (h min ) называют величину, рассчитываемую по формуле:

- S ( h 2 – h1 ) / h 2;

- S ( h 1 – h2 ) / h 1;

- S = ( h2 – h min ) / h2;

- S ( h min – h1 ) / h 2.

3.  Как известно полнота разделения  двух компонентов в хроматографии выражается с помощью критерия разделения К. Утверждение: « Разделение является полным»  означает следующее условие:

- К = 0;

- К = - 1;

- среди ответов нет правильного;

- К = 1.

4. По какому из приведенных параметров хроматограммы можно определить концентрацию компонента:

- высота минимума;

- нулевая линия;

- высота или площадь максимума;

- время удерживания.

5. По какому из приведенных параметров хроматограммы можно определить природу компонента:

  - высота минимума;

  - нулевая линия;

  - высота пика;

  - время удерживания.

5. Электрохимические методы

- К какой группе аналитических методов можно отнести полярографию:

  - оптические;

  - электрохимические;

  - хроматографические;

  - резонансные .

- Каким преимуществом обладает разностный полярограф по сравнению с классическим:

  - обладает большей чувствительностью;

  - позволяет устранять влияние сопутствующих компонентов и емкостного тока;

  - позволяет устранять влияние миграции ионов;

  - обладает большей разрешающей способностью.

- По какому из приведенных параметров полярограммы можно определить природу компонента:

  - остаточный ток;

  - потенциал разложения;

  - потенциал полуволны;

  - предельный ток.

- По какому из приведенных параметров полярограммы можно определить концентрацию компонента:

  - диффузионный ток;

  - начальное напряжение;

  - потенциал полуволны;

  - потенциал разложения.

- Для каких целей используется компенсатор полярографа? Для компенсации:

  - остаточного тока;

  - тока емкости двойного слоя;

  - предельного тока;

  - тока утечки.

- В каком диапазоне  потенциалов используют ртутные капающие электроды:

  - от 0,3 до – 2,0 В;

  - от -∞ до + ∞ В;

  - от 0 до – 2,0 В;

  - от 0,3 до 0 В.

- В каком диапазоне потенциалов используют твердые микроэлектроды:

  - от 0,3 до – 2,0 В;

  - от 1,4 до – 0,1 В;

  - от -∞ до + ∞ В;

  - от 1,4 до -2,0 В.

- Для каких целей используют электролитический ключ:

  - для устранения миграции ионов;

  - для устранения поляризации электрода;

  - для увеличения чувствительности;

  - для снижения активности ионов.

# Составил

доцент кафедры

микро- и наноэлектроники	        __________________                      М.В. Зубков

Заведующий кафедрой МНЭЛ

д.ф.-м.н. доцент                            __________________                       В.Г Литвинов