ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Ф. УТКИНА

Кафедра «Автоматизация информационных и технологических процессов»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дисциплины

Б1.В.03 «СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ »

Направление подготовки – 15.03.04 «Автоматизация технологических

процессов и производств»

Направленность (профиль) подготовки

«Автоматизация технологических процессов и производств»

Квалификация выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная

Рязань 2020

Фонд оценочных средств – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной  образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся: на занятиях; по результатам выполнения лабораторных и практических работ; по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов. При оценивании (определении) результатов лабораторных работ применяется традиционная система «зачтено», «незачтено».

По итогам курса обучающиеся сдают экзамен. Форма проведения экзамена – устный ответ, по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины - (результаты по разделам) | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Современные тенденции развития технических средств автоматизации | ОПК-4, ПК-7 | Зачет, контрольное задание |
|  | Раздел 2. Обобщенная техническая структура автоматической системы регулирования | ОПК-4, ПК-7 | Зачет, контрольное задание |
|  | Раздел 3. Электрические средства автоматизации, способы преобразования сигналов и реализации алгоритмов регулирования | ОПК-4, ПК-7 | Зачет, контрольное задание |
|  | Раздел 4. Промышленные комплексы технических средств автоматизации | ОПК-4, ПК-7 | Зачет, контрольное задание |

Типовые контрольные задания или иные материалы

Теоретические вопросы к экзамену  по дисциплине «Средства автоматизации и управления»

- Структурная схема автоматического регулятора по отклонению и по возмущению.

- Основные законы управления.

- Регулирующие силовые органы в системах автоматизации и управления.

- Тиристорные регулирующие органы.

- Схемы для регулирования напряжения переменного тока на тиристорах.

- Транзисторные регулирующие органы.

- Импульсный режим в автоматических регуляторах на транзисторах.

- Электромагнитный регулятор на основе магнитного усилителя.

- Дискретные регулирующие органы переменного тока.

- Функциональная схема дискретного стабилизатора переменного напряжения.

- Структурные схемы источников вторичного электропитания .

- Трансформаторные однотактные и двухтактные  схемы конверторов.

Тестовые  вопросы к экзамену  по дисциплине «Средства автоматизации и управления»

1. Уровни выходных параметров x1 , x2 . . . xn  системы автоматизации устанавливаются:

- значениями вспомогательных параметров y1 , y2 . . .yj ;

- значениями возмущающих воздействий f1, f2 . . . fi ;

- значениями управляющих воздействий ε1, ε2, . . . εm ;		*

- предписанными значениями g1, g2, . . . gk.

2. При производстве наладочных работ систем автоматизации крайне необходимо иметь структуру:

- конструктивную;

- функциональную;

- алгоритмическую.			*

3. Оптимально решить вопросы управления технологическими процессами представляется возможным:

- с помощью одноуровневых систем автоматизации;

- с помощью многоуровневых систем автоматизации. 	*

4. По функциональному признаку технические средства автоматизации (ТСА) делятся:

- на 2 группы;

- на 3 группы;

- на 4 группы.			*

5. По защищенности от окружающей среды ТСА делятся:

- на 3 группы;

- на 4 группы;

- на 6 групп.			*

6. Принцип управления по отклонению заключается:

- в сравнении заданного значения регулируемой величины с ее текущим значением; *

- в обеспечении заданного значения регулируемой величины без сравнения заданного и текущего значения этой величины.

7. Принцип управления по возмущению заключается:

- в сравнении заданного значения регулируемой величины с ее текущим значением;

- в обеспечении заданного значения регулируемой величины без сравнения заданного и текущего значения этой величины. 			*

8. Выходной сигнал оперативного задатчика имеет диапазон изменения:

- 10 (±5)%		*

- 100 (±50)%.

9. Тиристорные исполнительные устройства переменного тока:

- искажают форму напряжения;		*

- не искажают форму напряжения;

- улучшают форму напряжения.

10. Транзисторные регулирующие органы для цепей переменного тока:

- включают диоды; 		*

- не включают диоды;

- включают тиристоры.

11. Дискретные исполнительные органы переменного напряжения могут выполняться:

- на тиристорах;

- на диодах;

- на транзисторах;

- на тиристорах, диодах и транзисторах 		*

12. В дискретных стабилизаторах переменного напряжения имеется обратная связь:

- по отклонению выходного напряжения;

- по значению тока нагрузки;

- по моменту перехода тока нагрузки через нулевой уровень;

- по отклонению напряжения и моменту перехода тока нагрузки через нулевой уровень. 		*

13. Структура конвертора включает:

- инвертор, входной и выходной выпрямитель;

- инвертор и выходной выпрямитель;			*

- входной выпрямитель и инвертор.

14. В однотактных конверторах существует проблема:

- снижения уровня напряжения, приложенного к закрытому транзистору;

- возврат энергии рекуперации ;

- устранение сквозных токов в режиме переключения транзисторов;

- снижения уровня напряжения и возврат энергии рекуперации.  *

15. В двухтактных конверторах существует проблема:

- снижения уровня напряжения, приложенного к закрытому транзистору;

- возврат энергии рекуперации ;

- устранение сквозных токов в режиме переключения транзисторов;   	*

- снижения уровня напряжения и возврат энергии рекуперации.

16. Импульсный режим регулирования характеризуется:

- статическими потерями мощности;

- динамическими потерями мощности;

- статическими и динамическими потерями мощности.		*

17. На электромагнитные регулирующие устройства влияет:

- температура внешней среды;

- вибрация и перегрузки;

- агрессивная среда;

- не влияют температура, вибрация, перегрузки и агрессивная среда.  *

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5). Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.