ФОС по дисциплине

«Оборудование электрохимических систем и основы его проектирования»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЗАЧЕТ

Формой промежуточного контроля в 8 семестре является зачет. К зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом и настоящей программой.

Форма проведения зачета – тест. Вопросы, в тесте сформулированы с учетом содержания учебной дисциплины.

Зачет оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено».

Вопросы к зачету

1. Основные помещения гальванического производства.

2. Оборудование для обезжиривания в органических растворителях.

3. Оборудование для химического обезжиривания в водных растворах.

4. Оборудование для электрохимического обезжиривания.

5. Конструкции гальванических ванн.

6. Материалы, применяемые для изготовления оборудования.

7. Оборудование для покрытия мелких деталей насыпью. Конструкции колоколов и барабанов.

8. Автоматические гальванические линии. Классификация. Конструктивные особенности ванн.

9. Типы автооператоров.

10. Технологические спутники в гальваническом производстве.

11. Оборудование для нагрева, перемешивания и фильтрования электролита.

12. Конструкция промывных ванн. Схемы промывки.

13. Вентиляция в гальваническом производстве. Бортовые отсосы, конструкция.

16. Ванны для рафинирования меди и никеля. Чем обусловлено отличие в их конструкции?

17. Особенности конструкции электролизеров для получения цинка и меди. Чем обусловлено отличие в конструкции ванн?

18. Механизированные и ящичные ванны в гидрометаллургии. Их преимущества и недостатки.

19. Особенности конструкции электролизера для получения медных порошков. Чем обусловлены отличия в конструкции ванны.

20. Электролизеры для получения фольги и медных основ.

21. Типы катодов и анодов, применяемых в электрохимических производствах.

22. Материалы, используемые при конструировании электрохимических аппаратов. Ванна – как элемент технологического цикла. Требования к ваннам.

23. Электролизеры монополярные, биполярные, со сплошными, не сплошными и насыпными электродами.

24. Совершенствование электролизеров в гидрометаллургии.

25. Назначение и особенности конструкции регенеративных и матричных ванн при электрорафинировании меди.

26. Назначение циркуляции электролита. Направление циркуляции. Связь циркуляции с требованиями технологии (на примере получения меди и цинка).

27. Назначение циркуляции электролита. Направление циркуляции. Связь циркуляции с требованиями технологии (на примере получения меди и никеля).

28. Подвод тока к ваннам электролиза. Системы контактов, используемые в гальванотехнике и гидрометаллургии.

29. Расчет габаритов электродов и ванн. Преимущества и недостатки ванн ящичного типа.

30. Электрический баланс электролизера. Падение напряжения в электролите. Влияние диафрагмы и газонаполнения электролита на технико-экономические показатели.

31. Энергетический баланс электролизера. Статьи теплового баланса. Основные уравнения теплового баланса. Нестационарный и стационарный тепловой баланс.

32. Энергетический баланс электролизера. Нестационарный и стационарный тепловой баланс. Составляющие суммарной интенсивности источников тепла в зоне идеального смешения. Стабилизация температурного режима в электролизере.

33. Общие положения о проектировании промышленных объектов: предварительная проектная проработка; техническое обоснование на проектирование и строительство промышленного объекта.

34.Общие положения о проектировании промышленных объектов: технико-экономическое обоснование, как основной проектный документ; задание на проектирование.

35.Общие положения о проектировании промышленных объектов: проектный период (разработка технико-рабочего проекта; техническое проектирование и выпуск рабочих чертежей; порядок рассмотрения и согласования проекта; экспертиза проекта; порядок разработки технологической части проекта); порядок составления и выдачи исходных данных на проектирование новых, на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Зачет проводится в виде теста. В тесте 40 вопросов. Тестирование осуществляется главным образом через программированный контроль, никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же условиях; применяются необходимые меры, предотвращающие искажение результатов (списывание, подсказку и утечку информации о содержании тестов).

При разработке теста использованы различные виды тестовых заданий. В частности:

•  Задания с выбором одного правильного ответа;

•  Задания с выбором нескольких правильных ответов;

•  Задания на отрицание;

•  Задания с рисунком;

Пример  тестовых вопросов

- Как крепятся анодные пластины в барабанных ваннах  ( Ответ: А)

А. Подвешивают на штанги, расположенные в ванне снаружи барабана

Б. Опускают в барабан  на вертикальном стержне

В.  При помощи специальных контактных кнопок, расположенных с внутренней

стороны барабана

- Какими достоинствами обладают барабанные ванны (Ответ: А;Б )

А. Большая скорость нанесения покрытий;

Б. Постоянство  состава электролита и меньшие потери его;

В. Простота загрузки и выгрузки покрываемых деталей

Г. Все перечисленное

- Что НЕ является минимально необходимыми составными частями электролизера (Ответ: В)

А. Анод

Б. Катод

В. Змеевик для подогрева

Г. Ванна

- На каких  рисунках представлены ванны с карманом (Ответ: А)

А.

Б.

В.

Г.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено». Оценка по тесту выставляется пропорционально доле правильных ответов. За нижнюю границу успешности выполнения  теста принято 51%., - зачет, менее 51 % - незачет.

В случае устного ответа студентом:

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой.

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1.1

Осуществляет технологическое обеспечение работ при изготовлении изделий с применением электрохимических и электрофизических методов обработки материалов

Задания открытого типа:

- Подвески для анодного оксидирования  изготавливают  из чистых титановых сплавов?

Да (правильный ответ)

Нет

- Верно ли, что футеровку электролизеров можно выполнить  из винилпласта, резины и свинца ?

Да (правильный ответ)

Нет

- Колокольные ванны  можно изготовляются из жаропрочной стали

Да

Нет (правильный ответ)

- Катодные латунные штанги круглого сечения рассчитаны  на плотность тока 100 А/мм2

Да

Нет(правильный ответ)

- Для фильтрации кислых и щелочных электролитов с температурой до 60 ºС применяют фильтровальные установки с фильтровальными дисками

Да (правильный ответ)

Нет

Задания закрытого типа:

- Для механического крепления подвесок с деталями на штанге, а также передачи электрического тока к ним служат устройства типа «ласточкин хвост». Эти устройства обеспечивают:

Ответ:  Быстрый монтаж и демонтаж подвесок с деталями и  надежный электрический контакт.

- На автоматической линии цинкования  производилось покрытие стальных пластин, какое сушильное оборудование может  применяется для сушки этих деталей?

Ответ:  сушильная камера

- Какие достоинства автоматических линий с подвесными автооператорами?

Ответ:  Занимают относительно небольшую производственную площадь и обеспечивают свободный доступ к ваннам и трубопроводной арматуре

- Что не является вспомогательным оборудованием гальванического производства?

Ответ:  Гальванические ванны

- Для покрытия мелких деталей в гальванических цехах применяют погружаемые колокола. Какие достоинства такого конструктивного оформления ванны?

Ответ:  Отсутствует переливание электролита при загрузке и выгрузке деталей

ПК -1.5 Обеспечивает  правильную эксплуатацию и подготовку  основного оборудования, вспомогательного оборудования и технологической оснастки, разрабатывает предложений по механизации и автоматизации производственных процессов

Задания открытого типа:

- При покрытии деталей драгоценными металлами в гальваническом производстве применяют ванны, имеющие более трех ступеней промывки

Да (правильный ответ)

Нет

- В процессе электролиза в качестве конечного продукта был получен цинк. Электролизер в котором был получен металл это - электрохимический прибор?

Да

Нет (правильный ответ)

- В электролитических ваннах автоматических гальванических линий круглые анодные штанги являются наиболее распространенными

Да (правильный ответ)

Нет

- Для  подвески крупногабаритных деталей используют «ёлочные» подвесочные устройства

Да (правильный ответ)

Нет

- Датчики загрузки ванн предназначены для сигнализации наличия электролита  гальванических ваннах?

Да

Нет (правильный ответ)

Задания закрытого типа:

- Что является достоинством нагрева ванн при помощи  водяной рубашки ?

Ответ:  Вывод материала греющей поверхности нагревателя из зоны непосредственного контакта с агрессивной средой.

- Барботер в гальванических ваннах  применяется в качестве  -

Ответ:  Пневматического перемешивателя

- Какие недостатки автоматических линий с подвесными автооператорами?

Ответ: Большая высота, расположение механизмов непосредственно над зеркалом ванн, необходимость установки специальных площадок для обслуживания автооператоров.

- Что определяет конструкция подвески?

Ответ:  Производительность гальванической линии , экономию материалов и электроэнергии.

- Основными достоинствами колокольных ванн являются:

Ответ: Возможность наблюдения за процессом нанесения покрытия и простота загрузки и выгрузки покрываемых деталей

ПК -2.1

Проектирует, разрабатывает и рассчитывает технологическую оснастку и электроды инструменты с использованием современных информационных технологий

Задания открытого типа:

      - Верхний край анодной корзины должен располагаться на 50-70 мм выше зеркала электролита

Да (правильный ответ)

Нет

      - Расстояние от дна гальванической ванны (или от металлического змеевика на дне) до нижнего края висящих на подвесочном приспособлении деталей должно быть менее 50 мм

Да

Нет (правильный ответ)

      - В гальванической ванне  имеется токопроводящая стенка, зазор  между крайней деталью и торцевой стенкой ванны должен составлять не менее 200 мм

Да (правильный ответ)

Нет

      - Высота сливного кармана должна занимать не менее 5 – 10 процентов от высоты ванны

Да

Нет (правильный ответ)

      - T-FLEX Технология автоматически формирует титульные листы, маршрутные, маршрутно-операционные и операционные карты, карты групповых техпроцессов, ведомости оснастки и оборудования, комплектовочные карты и ведомости вспомогательных материалов  в полном соответствии с ЕСТД.

Да (правильный ответ)

Нет

Задания закрытого типа:

- Какое количество пневматических перемешивателей должно быть установлено в гальванической ванне длиной более 2000мм ?

Ответ: Два или три

- Самозачищающаяся токовая опора обеспечивает передачу тока на штангу величиной?

Ответ:  до 2000 А.

- Какой теплоноситель является  более предпочтительным для нагрева  рабочих растворов до температуры ниже 80 - 900С ?

Ответ:  Водяной пар

- Какое расстояние должно быть между соседними подвесками при обработке однотипных деталей?

Ответ:  Расстояние выбирается таким, чтобы крайние детали находились на том же

расстоянии, что и соседние детали на подвеске.

- Для чего используется табличный процессор при обработке информации?

Ответ: Для вычислений силами конечного пользователя; средства деловой графики, программы специализированной обработки (встроенные функции, работа с базами данных, статистическая обработка данных и др.).

ПК -2.2

Разрабатывает и согласовывает документацию для технологической оснастки и электродов - инструментов

Задания открытого типа:

- Руководство по эксплуатации – документ, который содержит четкие сведения относительно конструкции, а также принципах действия и характеристиках устройства, в том числе относительно его составных частей.
Да (правильный ответ)

Нет

- Расход воды для промывки регламентируется ГОСТ 9.305-84 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические»

Да (правильный ответ)

Нет

- Для расчёта оборудования составляется загрузочная ведомость

Да (правильный ответ)

Нет

- Производственную программу цеха гальванических покрытий устанавливают на основании сводной ведомости деталей подлежащих покрытию.

Да (правильный ответ)

Нет

- Для типовых линий ванны компонуют из следующих унифицированных узлов: корпус ванны, бортовые отсосы, змеевики для нагрева или охлаждения, барботёры,

сливной штуцер?

Да

Нет(правильный ответ)

Задания закрытого типа:

- Согласно ГОСТ 23739—85, автооператоры классифицируют по расположению путей для их перемещения на три типа?

Ответ: Сверху (подвесной);  снизу (портальный); сбоку (консольный).

- Внутренние размеры ванн определяются ГОСТ 23738—85 «Ванны автооператорных линий для химической, электрохимической обработки поверхности и получения покрытий. Основные параметры и размеры». Что не регламентирует этот ГОСТ?

Ответ: В нем не регламентируются конструкция и внутреннее устройство ванн.

- Что учитывают при выборе оборудования для цехов гальванических покрытий

Ответ:  Габариты и форму покрываемых изделий, состояние их поверхности, производственную программу, вид покрытия, способ и характер обработки деталей до и после покрытия,

- Что указывается в загрузочной ведомости?

Ответ: Количество деталей, монтируемых на одну подвеску, или количество подвесок с деталями, соответствующее годовой или суточной программе цеха.

- На какие группы делятся техническая документация ?

Ответ: Проектно- конструкторские, технологические документы, информация об окружающей среде, документы, связанные со сферой обслуживания и потребления, с использованием технических средств.

ПК-2.3

Изучает научно-техническую информацию и разрабатывает предложения по внедрению новых технологий производства с использованием ЭХФМО, технологической оснастки и электродов - инструментов

Задания открытого типа:

      - В крупных гальванических цехах с массовым выпуском деталей целесообразно применять автоматизированные станки для шлифования и полирования.

Да (правильный ответ)

Нет

      - В настоящее время наибольшее применение в практике защиты корпусного гальванического оборудования находят пластмассовые и металлические материалы

Да (правильный ответ)

Нет

      - Перспективным для футеровки гальванических ванн является пластикат ПХ-2,

Да (правильный ответ)

Нет

      - Использование современных импульсных стабилизированных выпрямителей позволяет выдавать ровную без импульсов стабилизированную форму напряжения с уровнем пульсации до 2,5 %

Да (правильный ответ)

Нет

- Научно-технический прогресс — это процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации и управления производством?

Да (правильный ответ)

Нет

Задания закрытого типа:

- Перечислите этапы инновационного процесса на предприятии ?

Ответ: систематизация имеющихся идей, сбор информации о нововведениях, потенциальных возможностях предприятий в отношении разработки и освоения продукции и т. д.;

- Какие дополнительно встроенные  функции у  импульсных выпрямителей

Ответ:  цифровые вольтметры и амперметры; счетчик ампер-часов (накопительный и счетчик-дозатор),; функция «таймер»

- Внедрение в гальваническое производство вихревого индукционного нагревателя (ВИНа) является оптимальным вариантом для нагрева жидкостей в технологическом процессе. Почему?

Ответ: ВИН позволяет оптимизировать и быстро перераспределять тепловые нагрузки по оптимальным вариантам в качестве основного источника тепла, отсутствие прямого нагрева обеспечивает более длительный срок работы (свыше 30 лет)

- Какие достоинства трехсекционной ванны двухступенчатой противоточной каскадной промывки

Ответ:  Экономя производственных площадей, сокращение расхода конструкционных материалов.

- Какие способы нанесения изоляционных покрытий в практике гальванических производств нашли применение?

Ответ: Покрытия липкой лентой из поливинилхлорида или полиэтилена; порошковыми материалами и пластизольными материалами