ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Специальность – 10.05.01 «Компьютерная безопасность»

Специализация № 8 – «Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем»

Квалификация выпускника – специалист по защите информации

Форма обучения - очная

Рязань, 2021 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (практических заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности компетенций.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. Форма проведения зачета и экзамена - тестирование, письменный опрос по теоретическим вопросам и выполнение практического задания.

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции (или ее части) в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:

Описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100% |
| 2 балла (продвинутый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 70 до 84% |
| 1 балл (пороговый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 50 до 69% |
| 0 баллов | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 49% |

Описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, показал глубокие систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя |
| 2 балла (продвинутый уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов |
| 1 балл (пороговый уровень) | выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с помощью преподавателя |
| 0 баллов | выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос |

Описание критериев и шкалы оценивания практического задания:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | Задача решена верно |
| 2 балла (продвинутый уровень) | Задача решена верно, но имеются неточности в логике решения |
| 1 балл (пороговый уровень) | Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя |
| 0 баллов | Задача не решена |

На промежуточную аттестацию выносится тест, два теоретических вопроса и 1 задача. Максимально студент может набрать 12 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».

Оценка «отлично» выставляется студенту, который набрал в сумме 12 баллов (выполнил все задания на эталонном уровне). Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который набрал в сумме от 8 до 11 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже продвинутого. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме от 4 до 7 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 4 баллов или не выполнил все предусмотренные в течение семестра практические задания.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме не менее 4 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 4 баллов или не выполнил все предусмотренные в течение семестра практические задания.

3 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы и функциональные узлы вычислительной техники | ПК-1.2 | экзамен |
| 2 | Арифметические основы цифровых машин | ПК-1.2 | экзамен |
| 3 | Основные блоки ПЭВМ. Состав и функционирование микропроцессора | ПК-1.2 | экзамен |
| 4 | Системы ввода-вывода | ПК-1.1, ПК-1.2 | экзамен |
| 5 | Микропроцессоры и микроконтроллеры | ПК-1.1, ПК-1.2 | зачет |
| 6 | Память | ПК-1.1, ПК-1.2 | зачет |
| 7 | Периферийные устройства ЭВМ | ПК-1.1, ПК-1.2 | зачет |

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.  Промежуточная аттестация в форме экзамена и зачета

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций |
| --- | --- |
| ПК-1 | Способен проектировать объекты в защищенном исполнении и проводить работы по технической защите информации |
| ПК-1.1 | Проектирует средства и системы информатизации в защищенном исполнении |
| ПК-1.2 | Проектирует системы защиты информации на объектах информатизации |

Типовые тестовые вопросы:

Вопрос 1

Десятичное число -1 равно двоичному числу в формате байта со знаком

1: 1000 0001

+2: 1111 1111

3: 1000 0000

4: 1111 1110

5: 0000 0000

Вопрос 2

Десятичное число 255 равно двоичному числу в формате байта без знака

1: 1000 0001

+2: 1111 1111

3: 1000 0000

4: 1111 1110

5: 0000 0000

Вопрос 3

Двоичное число  в формате байта со знаком  1111 1111В равно десятичному числу

1: +127

2: –128

3: 255

+4: –1

5: 254

6: –127

Вопрос 4

Двоичное число в формате байта со знаком 1000 0000В равно десятичному числу

1: –1

2: +127

+3: –128

4: 255

5: 254

6: –127

Вопрос 5

У формата расширенной точности (РТ или 80real) смещенный порядок E = П + ...

+1: 16383

2: 127

3: 1023

4: 32767

5: 512

Вопрос 6

Мантисса отрицательного числа с плавающей точкой представляется в

+1: прямом коде

2: обратном коде

3: дополнительном коде

Вопрос 7

Смещенный порядок чисел с плавающей точкой  …

+1: всегда положительный

2: всегда отрицательный

3: может быть положительным и отрицательным

Вопрос 8

В каких форматах чисел  с ПТ  используется приём скрытой единицы.

1: 80real

+2: 32real

+3: 64real

4: 64int

5: 48real

Вопрос 9

Деление чисел  – это последовательность …

1: вычитаний

2: сложений и сдвигов

3: сдвигов

4: сложений

+5: вычитаний и сдвигов

Вопрос 10

Умножение чисел  – это последовательность …

1: вычитаний и сдвигов

+2: сложений и сдвигов

3: сдвигов

4: сложений

5: вычитаний

Вопрос 11

Частичное произведение – это …

1: Промежуточное произведение множимого на множитель

2: Произведение множителя на один бит множимого

+3: Произведение множимого на один бит множителя

Вопрос 12

Если хотя бы на одном входе логического элемента «1», то  на выходе тоже «1». Какой логический элемент мы имеем?

1: «Исключающее ИЛИ»

+2: «ИЛИ»

3: «И»

4: «НЕ»

5: «ИЛИ-НЕ»

6: «И-НЕ»

Вопрос 13

Если хотя бы на одном входе логического элемента «0», то  на выходе тоже «0». Какой логический элемент мы имеем?

1: «Исключающее ИЛИ»

2: «ИЛИ»

+3: «И»

4: «ИЛИ-НЕ»

5: «И-НЕ»

6: «НЕ»

Вопрос 14

Комбинационная схема, которая осуществляет преобразование двоичного кода в унитарный код, это ....

1: Регистр

2: Счетчик

3: Мультиплексор

4: Шифратор

+5: Дешифратор

Вопрос  15

Схема, осуществляющая передачу сигналов с одной из входных линий в

выходную линию  в зависимости от управляющего кода.

Порядок вывода ответов: случайный

Шаблоны ответов:

1: Регистр

2: Счетчик

+3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос  16

Схема, осуществляющая передачу сигналов с входной линии на одну из выходных линий в зависимости от управляющего кода.

1: Регистр

+2: Демультиплексор

3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос  17

Какой элемент имеет два устойчивых состояния, что позволяет хранить 1 бит информации?

1:   Мультиплексор

2: Дешифратор

+3:Триггер

4: Регистр

Вопрос 18

Совокупность триггеров, предназначенных для хранения n бит информации.

1: Шифратор

2: Демультиплексор

3: Мультиплексор

+4: Регистр

5: Дешифратор

Вопрос 19

Узел ЭВМ, предназначенный для подсчета входных сигналов.

1: Регистр

+2: Счетчик

3: Мультиплексор

4: Шифратор

5: Дешифратор

Вопрос 20

На вход 16-тиразрядного сдвигателя SH подается следующая комбинация цифр: 7F1Ah.

В сдвигателе осуществляется арифметический сдвиг влево на 3 разряда. Что будет на выходе SH?

1: 0FE3 h

2: F8D3 h

3: 4FE7 h

+4: F8D0 h

Вопрос 21

На вход 16-тиразрядного сдвигателя SH подается следующая комбинация цифр: F920h.

В сдвигателе осуществляется логический сдвиг вправо на 5 разрядов. Что будет на выходе SH?

1: 4CC9 h

2: FFC9 h

+3: 07C9 h

4: 00F5 h

Вопрос 22

Какие Вам известны режимы работы 32-х разрядного процессора фирмы INTEL?

+1: виртуальный

+2: реальный

3: естественный

4: мультизадачный

Вопрос 23

При работе МП 8086 база сегмента находится в ….

+1: сегментном регистре

2: дескрипторе сегмента

3: стеке

4: кэш-памяти

5: команде

Вопрос 24

Минимальной адресуемой единицей памяти является

1: бит

+2: байт

3: тетрада

4: слово

5: сектор

Вопрос 25

Ширина шины адреса определяет …

+1: адресное пространство

2: минимальную адресуемую единицу памяти

3: максимальную адресуемую единицу памяти

4: адресацию многобайтной информации

Вопрос 26

В МП x86 фирмы INTEL при адресации составных единиц данных (слов, двойных слов и т.д.) младший байт находится  …

1: в зависимости от размера данных

2: по большему адресу

3: в зависимости от режима адресации

+4: по меньшему адресу

Вопрос 27

Логический адрес – это

1: физический адрес

2: эффективный адрес

+3: пара сегмент : смещение

4: указатель команд

Вопрос 28

Чтобы адресовать 64 Гбайта ОП, минимальная разрядность регистра адреса должна быть

1) 32 бит.

2) 40 бит

+3) 36 бит.

4) 16 бит

Вопрос29

Чтобы адресовать 2 Мбайта ОП, минимальная разрядность регистра адреса должна быть

1) 16 бит

2) 25 бит

3) 12 бит

+4) 21 бит

Вопрос 30

Если шина адреса имеет 33 линии, то адресное пространство составляет

1) 4 Гбайт

+2) 8 Гбайт

3)  16 Кбайт

4) 22 Мбайт

Вопрос 31

Если шина адреса имеет 15 линий, то адресное пространство составляет

1) 4 Гбайт

2) 16Кбайт

+3)  32 Кбайт

4) 20 Мбайт

Вопрос 32

В каком режиме адресации операнд находится в коде команды.

1: базовой

2: косвенно-регистровой

3: относительной

4: базово-индексной

5: индексной

+6: непосредственной

7: регистровой

8: абсолютной

Вопрос 33

Размер префикса для машинной команды – …

1: 1 бит

+2: 1 байт

3: 2 байта

4: не определен

5: 2 бита

Вопрос 34

Какие подполя в формате команды определяют режим адресации

+1: mod

2: reg

+3: r/m

4: ss

5: base

6: index

Вопрос 35

Какой флажок  устанавливается  в единицу, если  результат выполнения операции  МП х86 равен нулю.

1: PF

2: AF

3: SF

+4: ZF

5: DF

6: IF

Вопрос 36

Какой флажок совпадает с состоянием старшего бита результата.

1: PF

2: AF

+3: SF

4: TF

5: DF

6: IF

Вопрос 37

При возникновении прерывания запоминается текущее состояние прерванной программы в..

1: GDT

2: LDT

+3: стеке

4: регистре состояний

5: сегментном регистре

Вопрос 38

Какие прерывания имеют абсолютный приоритет?

1: маскируемые

+2: немаскируемые

3: внешние

4: внутренние

Вопрос 39

Набор микросхем, которые выполняют служебные функции по распределению сигналов между всеми блоками ПК, это

1: центральный процессор

2: Сокет

+3: Чипсет

4: интерфейс

5: МПА с жесткой логикой

Вопрос 40

Укажите, что не является  компонентой системной платы.

1: Разъем питания

2: Слоты памяти

3: Слоты плат расширения

4: разъемы внешних интерфейсов

5: Центральный процессор

+6: Жесткий диск

+7: Накопитель ГМД

Вопрос 41

Укажите особенности CISC-архитектуры.

+1: Микропрограммное устройство управления

+2: Реализация сложных команд ЯВУ

+3: Большое количество форматов команд

4: Большое число регистров общего назначения

5: Однословная длина всех команд

6: Малое число способов адресации

Вопрос 42

Укажите особенности RISC-архитектуры.

+1: Большое число регистров общего назначения

+2: Однословная длина всех команд

+3: Малое число способов адресации

4: Микропрограммное устройство управления

5: Реализация сложных команд ЯВУ

6: Большое количество форматов команд

Вопрос 43

Укажите какие существуют  методы доступа к данным в памяти

+1: последовательный

2: параллельный

+3: произвольный

+4: ассоциативный

+5: прямой

Вопрос 44

По месту расположения основная память относится к

1: процессорной

2: внешней

+3: внутренней

Вопрос 45

Каким образом удаляется информация из многократно программируемых ПЗУ?

1: С помощью инфракрасного облучения

+2: С помощью ультрафиолетового облучения

+3: С помощью электрического сигнала

4: с помощью "прошивки"

Вопрос 46

Энергозависимые ОЗУ подразделяются на следующие группы:

1: MROM

+2: SRAM

3: PROM

+4: DRAM

Вопрос 47

Запоминающим элементом (ЗЭ) в SRAM является

1: регистр

2: конденсатор

3: дешифратор

+4: триггер

Вопрос 48

Запоминающим элементом (ЗЭ) в DRAM является

1: регистр

2: триггер

+3: конденсатор

4: мультиплексор

Вопрос 49

Какова основная цель стратегии замещения информации в заполненной кэш-памяти?

+1: Удержать в КЭШе те строки, к которым вероятность обращения велика

2: Удержать в КЭШе те строки, обращение к которым маловероятно

+3: Удалить в КЭШе те строки, обращение к которым маловероятно

4: Удалить в КЭШе те строки, вероятность обращения к которым велика

Вопрос 50

Нумерация дорожек в жестком диске идет ...

+1: от края к центру.

2: от центра к краю.

Вопрос 51

Что является наименьшей адресуемой единицей обмена данными между диском и оперативной памятью?

1: Кластер

2: Цилиндр

3: Дорожка

+4: Сектор

Вопрос 52

Файловая система в качестве минимальной единицы дискового пространства использует ...

1: дорожку

2: сектор

+3: кластер

4: цилиндр

Вопрос 53

Количество циклов перезаписи информации в одну и ту же ячейку флеш-памяти ...

+1: ограничено

2: не ограничено

Вопрос 54

Укажите беспроводные интерфейсы, которые используются для подключения к компьютерным сетям.

1: WUSB

+2: WiMax

3: Bluetooth

4: Fire Wire

5: IrDA

+6: WiFi

7: IDE

Вопрос 55

Укажите беспроводные интерфейсы.

+1: WiFi

+2: WiMax

+3: Bluetooth

4: Fire Wire

+5: IrDA

6: USB

7: IDE

+8: WUSB

Вопрос 56

Укажите характеристики шины.

+1: Разрядность

+2: Пропускная способность

+3: Тактовая частота

4: Толщина шины

+5: Ширина шины

6: Длина шины

Вопрос 57

Что входит в состав видеоадаптера?

+1: Видеопамять

+2: Видеопроцессор

+3: ЦАП

4: АЦП

+5: Видео-ПЗУ

6: HDD

7: DVD

Вопрос 58

По типу вводимого изображения сканеры делятся на

1: Прозрачное

+2: Штриховое

+3: Полутоновое

+4: Цветное

5: Не прозрачное

Вопрос 59

Что относится к характеристикам принтера

+1: скорость печати

2: вес принтера

+3: разрешение

4: размер принтера

+5: качество печати

Вопрос 60

Что такое многоядерный процессор?

1:  это процессор, содержащий два и более вычислительных ядра на нескольких процессорных кристаллах;

2:   это центральный процессор, содержащий четыре и более вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе;

3:   это центральный процессор, содержащий от двух до восьми  вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе.

+4:   это центральный процессор, содержащий два и более вычислительных ядра на одном процессорном кристалле или в одном корпусе.

Вопрос 61

Главные требования к  суперконвейерным процессорам:

1:  возможность реализации операции в каждой ступени конвейера наиболее сложными техническими средствами;

2:   разность задержки во всех ступенях;

+3:   возможность реализации операции в каждой ступени конвейера наиболее простыми техническими средствами;

+4:   одинаковость задержки во всех ступенях.

Вопрос 62

Укажите недостатки суперконвейерных процессоров

+1:    возрастает вероятность конфликтов;

+2:    дороже обходится ошибка предсказания перехода;

3:   необходимость синхронного продвижения команд в каждом из конвейеров;

+ 4:   усложняется логика взаимодействия ступеней конвейера.

Вопрос 63

Как называется механизм, когда  команды отправляются на исполнение не в той последовательности, в которой они располагаются в коде программы?

1:   «последовательное  исполнение»;

2:   «параллельное исполнение»;

+3:   «внеочередное исполнение»;

4:   «поочередное исполнение».

Вопрос 64

За счет чего достигается одновременное выполнение более чем одной скалярной команды?

1:   за счет включения в состав ЦП нескольких связанных функциональных блоков;

2:   за счет включения в состав ЦП одного функционального блока;

3:   за счет исключения из состава ЦП функциональных блоков;

+4:   за счет включения в состав ЦП нескольких самостоятельных функциональных блоков.

Вопрос 65

Гиперпотоковая технология это –

+1:    пример реализации идеи параллельной многопоточности;

2:   минимальная загрузка функциональных блоков процессора;

3:   технология формирования таких команд, которые процессор мог бы выполнять последовательно;

4:   технология, которая организует поступление взаимозависимых команд.

Вопрос 66

Укажите совместно используемые ресурсы при гиперпотоковой технологии.

1:   логические блоки;

2:   потоки команд;

+3:   функциональные (исполнительные) блоки;

4:   ресурсы вычислительного ядра.

Вопрос 67

Что используют для поддержания двух полностью независимых потоков?

1:   кэш-память;

2:   раздельные ресурсы;

3:   совместно используемые ресурсы;

+4: дублированные ресурсы.

Вопрос 68

В чем заключается идея Гарвардской архитектуры процессора?

1:   наличие в микропроцессоре более 1 конвейера для выполнения команд;

+2:   в кэш-памяти 1 уровня предусмотрено разделение команд и данных, которые хранятся отдельно друг от друга;

3:   наличие в микропроцессоре более 1 конвейера для выполнения команд, а также специальных схем, позволяющих изменить изначальную последовательность выполнения команд;

4:   одновременное выполнение разных тактов последовательных команд в разных частях МП с непосредственной передачей результатов выполнения из одной части МП в другую.

Вопрос 69

На что ориентирована Фон-неймановская архитектура?

1:    на параллельное исполнение команд программы;

2:    на последовательное и параллельное исполнение команд программы;

+3:   на последовательное исполнение команд программы;

4:    на размещение в процессоре сразу нескольких конвейеров.