МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Ф. УТКИНА

Кафедра «Автоматики и информационных технологий в управлении»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные сети и телекоммуникации

Специальность 12.05.01

«Электронные и оптико-электронные приборы

и системы специального назначения»

ОПОП

«Оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы»

Квалификация выпускника – инженер

Формы обучения – очная

Рязань 2023

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях и лабораторных работах. При оценивании результатов освоения практических занятий и лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество лабораторных и практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена и теоретического зачета.

Форма проведения экзамена – письменный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включается два теоретических вопроса и одна задача. После выполнения письменной работы обучаемого производится ее оценка преподавателем и, при необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения экзаменационной оценки.

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел 1. Общие сведения об информационных сетях | ОПК-3.1 | Экзамен |
| 3 | Раздел 2. Передающая среда информационных сетей | ОПК-3.1 | Экзамен |
| 3 | Раздел 3. Пакеты и методы доступа к передающей среде | ОПК-3.1 | Экзамен |
| 4 | Раздел 4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем | ОПК-3.1 | Экзамен |
| 5 | Раздел 5. Методы передачи данных на физическом уровне | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Отчеты по лабораторным работам Экзамен |
| 6 | Раздел 6. Методы передачи данных на канальном уровне | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Отчеты по лабораторным работам Экзамен |
| 7 | Раздел 7. Методы передачи данных на сетевом уровне | ОПК-3.1, ОПК-3.2 | Отчеты по лабораторным работам Экзамен |
| 8 | Раздел 9. Стандартные проводные сети | ОПК-3.1 | Экзамен |
| 9 | Раздел 10. Беспроводные сети | ОПК-3.1 | Экзамен |

Показатели и критерии обобщенных результатов обучения

| Результаты обучения по дисциплине | Показатели оценки результата | Критерии оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3.1 Знание: возможностей и принципов функционирования современных телекоммуникационных систем и тенденции развития и используемых в них информационных технологий. Умение: применять полученные знания для оценки характеристик стандартных телекоммуникационных систем и применяемых в них сигналов и способов их преобразования для рационального их использования при разработке и проектировании систем и средств автоматизации и управления оптико-электронных систем. Владение: информационными технологиями, обеспечивающими соблюдение требований информационной безопасности, при разработке и проектировании систем и средств автоматизации и управления оптико-электронных систем. | Ответы на контрольные вопросы | Обучающийся должен продемонстрировать знание способов передачи данных, известных телекоммуникационных технологий и систем передачи информации, показать знание хронологии стандартных телекоммуникационных технологий и тенденций развития в области средств телекоммуникации, достижений в области передачи данных, умение учитывать современные тенденции развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Обучающийся должен продемонстрировать умение использовать математический аппарат, применяемый для описания способов, процессов, технологий и систем передачи данных, умение оценивать эффективность известных методов и технологий передачи данных. Обучающийся должен продемонстрировать владение информационными технологиями, обеспечивающими защиту и достоверность передаваемой информации. |
| ОПК-3.2 Знание: современных систем математического моделирования устройств и систем телекоммуникации, математические методы анализа результатов имитационного моделирования систем и процессов в области телекоммуникаций. Умение: применять свои знания к решению практических задач проектирования систем и средств автоматизации и управления оптических и оптико-электронных приборов и комплексов Владение: способами поиска, обработки и анализа информации для решения профессиональных задач с соблюдением требований информационной безопасности. | Ответы на контрольные вопросы | Обучающийся должен продемонстрировать владение технологиями имитационного моделирования, позволяющими давать адекватную оценку эффективности процессов передачи информации. Обучающийся должен продемонстрировать умение проводить исследование методов передачи данных и информационных технологий с помощью специализированных пакетов математического моделирования. Обучающийся должен продемонстрировать владение информацией о технических возможностях современных информационных технологий. |

Критерии оценивания компетенций (результатов)

1). Уровень усвоения материала, предусмотренного программой.

2). Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи.

3). Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение

4). Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)

5). Использование дополнительной литературы при подготовке ответов.

Уровень освоения сформированности знаний, умений и навыков по дисциплине оценивается в форме бальной отметки:

«Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Вопросы к экзамену по дисциплине

- Представление данных для передачи по линиям связи: обобщенная схема двухточечного соединения, понятие дискретного канала, виды преобразования передаваемых данных в сигнал – линейное и помехоустойчивое кодирование, модуляция. Наиболее распространенные линейные коды.

- Линейное кодирование. Потенциальные и импульсные коды. Требования к методам линейного кодирования. Линейные коды: NRZ, ASCII – достоинства и недостатки.

- Коды AMI, NRZI– достоинства и недостатки.

- Коды RZ, 2B1Q, манчестерский код – достоинства и недостатки.

- Методы логического кодирования. Логические коды 4В/5В, 8В/6Т-достоинства и недостатки.

- Скремблирование.

- Линейные Коды B8ZS, HDB3. Сравнение спектров линейных кодов.

- Понятие и назначение модуляции. Базовые виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ.

- Виды многопозиционной модуляции m-FSK, m-PSK, m-APK.

- Скорость передачи информации и скорость модуляции. Скорость модуляции и полоса пропускании канала.

- Цифровые виды модуляции: ИКМ, ADPCM, LPC. Теорема Найквиста-Котелъникова. Передача речевых сообщений с помощью ИКМ. Элементарный канал цифровых телефонных сетей. Ошибка квантования.

- Асинхронная и синхронная передача данных.

- Коды в телекоммуникационных системах. Понятие кода. Классификация. Основные параметры. Числовые коды.

- Помехоустойчивое кодирование. Коды с избыточностью. Коэффициент избыточности. Принцип обнаружения ошибок в кодах с избыточностью. Корректирующие коды их классификация.

- Кодовое расстояние. Минимальное кодовое расстояние. Геометрическая интерпретация кодового расстояния. Связь кратности обнаруживаемых и исправляемых кодом ошибок с минимальным кодовым расстоянием.

- Систематические коды. Кодирование и декодирование. Принципы обнаружения и исправления ошибок.

- Матричное построение систематических кодов.

- Построение образующей матрицы для систематического кода.

- Построение проверочной матрицы для систематического кода. Кодирование и декодирование с помощью проверочной матрицы.

- Код Хемминга. Кодирование и декодирование.

- Аппаратная реализация кода Хэмминга. Кодирующее устройство.

- Аппаратная реализация кода Хэмминга. Декодирующее устройство.

- Циклические коды, их математическое описание. Операции над двоичными полиномами. Основное свойство циклического кода. Понятие образующего полинома.

- Построение циклического кода по методу деления на образующий полином. Пример кодирования. Аппаратная и программная реализация кодера циклического кода. Пример построения кодера.

- Декодирование циклического кода в режиме обнаружения ошибок. Пример декодирования. Аппаратная и программная реализация декодера циклического кода, обнаруживающего ошибки. Пример построения декодера.

- Исправление однократных ошибок в циклических кодах. Пример декодирования. Схема CRC-декодера, исправляющего однократные ошибки.

- Аналитическое оценивание эффективности (n,k)-кодов.

- Использование обратной связи для повышения достоверности приема информации. Системы с обратной связью. Решающая и информационная обратная связь.

- Понятие модуляции и демодуляции. Спектры одиночных прямоугольных импульсов и радиоимпульсов, получаемых в результате модуляции.

- Методы передачи данных на канальном уровне. Асинхронные протоколы канального уровня.

- Синхронные символьно-ориентированные и бит-ориентированные протоколы канального уровня.

- Передача данных с установлением и без установления соединения. Методы обнаружения и коррекции ошибок.

- Методы восстановления искаженных и потерянных кадров: метод с простоями, методом «скользящего окна».

- Методы сжатия данных: десятичная упаковка, относительное кодирование, символьное подавление, статистическом кодировании, алгоритм Хаффмана. Стандарт на протоколы сжатия.

- Сети Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Стандарты этих сетей. Топологии сетей Ethernet. Основные характеристики стандарта IEEE 802.3. Линейное кодирование, пакеты и стандарты на среду передачи информации в сети Ethernet. Стандарты на среду передачи информации в Fast Ethernet.

- Сеть Token-Ring. стандарт IEEE 802.5. Топология Token-Ring. Использование концентраторов MAU в сети Token-Ring. Основные технические характеристики Token-Ring. Сравнительная характеристика Token-Ring.

- Среда передачи, сигналы и методы доступа в Token-Ring. Форматы маркера, байта управления доступом и пакетов в Token-Ring. Контроль за целостностью маркера. Активный монитор.

- Сеть Arcnet. Топологии Arcnet: аrcnet-BUS, аrcnet-STAR. Концентраторы и адаптеры Arcnet. Основные технические характеристики Arcnet. Метод доступа к передающей среде, линейное кодирование, пакеты в сети Arcnet. Достоинства и недостатки Arcnet.

- Сеть FDDI: метод доступа, топология, линейное кодирование, основные технические характеристики. Сравнительная характеристика FDDI. Конфигурация и реконфигурация сети FDDI. Абоненты двух типов в сети FDDI. Концентраторы сети FDDI. Четыре типа портов абонентов сети FDDI.

- Множественная передача маркера в сети FDDI. Приоритеты в сети FDDI. Форматы маркера, байта управления маркера, пакета FDDI.

- Понятие и назначение структуризации сети. Физическая и логическая структуризация сети. Задачи, решаемые с помощью структуризации. Коммуникационное оборудование, используемое для структуризации сети.

- Сетевые службы, их назначение и виды.  Качество сетевой службы.

- Источники стандартов в телекоммуникационных системах.

- Понятие IP-адреса. Назначение IP-адресов. Классы IP-адресов. Использование масок в IP-адресации. Назначение маски подсети.

- Аппаратура 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T, 10BASE-FL.

- Аппаратура 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX и LX, 10GBASE-T.

- Автоматическое определение типа сети.

- Метод управления обменом CSMA/CD. Алгоритм доступа к сети Ethernet  и Fast Ethernet.

- Оценка производительности сетей, использующих случайный метод доступа CSMA/CD.

- Сеть l00VG-AnyLAN. Основные технические характеристики сети 100VG-AnyLAN.Структура сети. Метод доступа. Порядок обслуживания запросов абонентов на различных уровнях сети. Процедура подготовки к связи. Кодирование передаваемых данных. Управляющие тональные сигналы.

- Сеть Gigabit Ethernet: метод доступа номенклатура сегментов сети, метод кодирования, минимальная длина пакета, структуры сети.

- Сети с технологией АТМ: назначение, скорость передачи данных, используемая для передачи данных среда, линейное кодирование. Принципиальное отличие от других технологий.

- Беспроводные компьютерные сети. Технологии Bluetooth: принцип действия, спецификации, профили.

- Беспроводные компьютерные сети. Технология ZigBee: области применения, особенности, спецификации, профили.

Вопросы к лабораторным занятиям по дисциплине

- Что такое ЛВС и для чего они нужны?

- Какие функции выполняют драйверы?

- Что такое сетевой протокол?

- Дайте понятие сетевых служб.

- Дайте понятие IP-адреса.

- Дайте понятие маски IP-адреса.

- Как определить номер сети и номер узла по IP-адресу?

- Структуры IP-адресов разных классов.

- Определите номер сети и узла, если IP-адрес 129.64.134.5, а маска 255.255.128.0.

- Как задать IP-адреса для группы компьютеров в подсети?

- Как получить адреса сети и узла, используя двоично-точечную нотацию IP-адреса и маски? Приведите пример.

- Как назначаются IP-адреса, если сеть должна работать как составная часть Internet?

- Опишите этапы подключения к сети и настройки компьютера для работы в сети.

- Как вывести/отключить пиктограмму сетевого подключения?

- Как задать имя создаваемой сети?

- Как вызвать окно Network Connections и подключиться к сети?

- Как установить сетевые компоненты подключения?

- Как установить IP-адрес на компьютере?

- Как задать права доступа к папкам и файлам компьютера?

- Опишите технологию передачи данных по сети через общую папку?

- Как организовать передачу сообщений по сети через командную строку?

- Что такое модуляция? Для чего она применяется? Приведите примеры непрерывной и импульсной модуляции.

- Что такое переносчик? Понятие непрерывного и импульсного переносчика.

- Изобразите и прокомментируйте спектр импульсного переносчика.

- Запишите условие, при котором в спектре импульсного переносчика будут отсутствовать четные гармоники. Изобразите спектр такого переносчика.

- Запишите условие, при котором в спектре импульсного переносчика будут отсутствовать гармоники, кратные пяти. Изобразите спектр такого переносчика.

- Изобразите временную диаграмму и спектр переносчика со скважностью импульсов Q=4.

- Изобразите временную диаграмму и спектр сигнала с модуляцией        АМ-ДБП. Как определяется практическая ширина спектра такого сигнала?

- Изобразите временную диаграмму и спектр сигнала с модуляцией        АМ-ОБП. Укажите достоинство этого вида модуляции. Как определяется практическая ширина спектра такого сигнала?

- Изобразите временную диаграмму и спектр сигнала с модуляцией   АМ-Б. Укажите достоинство такого вида модуляции. Как определяется практическая ширина спектра такого сигнала?

- Изобразите временную диаграмму и спектр сигнала с модуляцией АМн. Как определяется практическая ширина спектра такого сигнала?

- Изобразите временную диаграмму и спектр сигнала с модуляцией ЧМ. Как определяется практическая ширина спектра такого сигнала?

- Как влияет индекс частотной модуляции на спектр ЧМ-сигнала?

- Понятие и назначение цифровой модуляции.

- Понятия низкочастотного и полосового сигналов в цифровой модуляции.

- Основные виды цифровой модуляции и их математическое описание.

- Дайте понятие многопозиционной модуляции, приведите примеры.

- Временные диаграммы и сигнальные созвездия для 4-PSK, 4-DPSK, 8-PAM.

- Что такое АSК, FSK, РSК, DРSК?

- Что такое M-PAM, M-QAM?

- Что такое M-FSK, M-PSK, M-DPSK?

- Что такое сигнальное созвездие?

- Что такое отношение сигнал/шум?

- Дайте понятие когерентного и некогерентного детектирования.

- Поясните с помощью сигнального созвездия принцип детектирования в условиях помех.

- Как оценивается помехоустойчивость цифровых видов модуляции?

- Сравните PSK и DPSK с точки зрения помехоустойчивости и сложности аппаратной реализации.

- Сравните по результатам моделирования помехоустойчивость PSK и QAM.

- Как и почему влияет кратность цифровой модуляции на помехоустойчивость и скорость передачи данных?

- Поясните схему визуального моделирования  приемопередающего тракта с M-PSK.

- Поясните полученные в результате моделирования графические зависимости символьной ошибки для указанных видов модуляции.

- Поясните полученные в результате моделирования временные, спектральные и векторные диаграммы для указанных видов модуляции.

- Сравните указанные преподавателем виды модуляции по результатам моделирования.

- Сравните результаты аналитического и экспериментального определения вероятности символьной ошибки для указанных видов модуляции.

- Составьте модель, позволяющую сформировать таблицу кодирования для заданного вида модуляции.

- Как сформировать кодовую комбинацию CRC-кода?

- Понятие образующего полинома и его свойства.

- Понятие кодового расстояния и его связь с кратностью обнаруживаемых и исправляемых ошибок.

- Методика построения кодирующего устройства CRC-кода и принцип его действия.

- Процедура обнаружения ошибок в комбинациях CRC-кода.

- Методика построения декодирующего устройства CRC-кода и принцип его действия в режиме обнаружения ошибок.

- Процедура исправления однократных ошибок в комбинациях CRC-кода. Понятие выделенного синдрома.

- Схема декодирующего устройства CRC-кода, принцип ее действия в режиме исправления ошибок.

- Как оценить эффективность CRC-кода аналитически?

- Экспериментальное оценивание показателей эффективности корректирующего кода.

- Объяснить характер зависимостей p00(p), pио(p), pнио(p).

- Объяснить характер зависимостей доверительных интервалов для оцениваемых вероятностей роо, рио от длины тестовой последовательности N.

- Описать работу модели для исследования CRC-кода в однократном и многократном режимах.

- Составить схему кодирующего устройства CRC-кода на основе образующего полинома   и проиллюстрировать его работу с помощью таблицы состояний.

- Составить схему кодирующего устройства CRC-кода на основе образующего полинома, ориентированную на обнаружение ошибок, и записать алгоритм работы устройства.

- Составить схему декодирующего устройства CRC-кода на основе образующего полинома, ориентированную на обнаружение ошибок, и проиллюстрировать работу устройства с помощью таблицы состояний.

- Составить схему декодирующего устройства CRC-кода на основе образующего полинома, ориентированную на обнаружение ошибок, и проиллюстрировать работу устройства с помощью таблицы состояний.

- Составить схему декодирующего устройства CRC-кода на основе образующего полинома, ориентированную на исправление однократных ошибок и проиллюстрировать работу устройства с помощью таблицы состояний.

- Объяснить работу кодирующего устройства по временным диаграммам модели.

- Объяснить работу декодирующего устройства по временным диаграммам модели.

- Объяснить работу анализатора ошибок по временным диаграммам модели.

Контролирующие вопросы для самоаттестации обучающихся

- Какая топология ЛВС представлена на рисунке?

Концентратор

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шинная |  |
| 2 | Радиальная |  |
| 3 | Кольцевая |  |
| 4 | Радиально-кольцевая |  |
| 5 | Радиально-шинная | + |
| 6 | Древовидная |  |

2. Терминатор – необходимый элемент ЛВС с топологией:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Звезда |  |
| 2 | Шина | + |
| 3 | Кольцо |  |
| 4 | Радиально-кольцевая |  |
| 5 | Древовидная |  |

3. Репитер – устройство, выполняющее функцию:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усиление сигнала |  |
| 2 | Восстановление сигнала | + |
| 3 | Помехоустойчивое кодирование сигнала |  |
| 4 | Модуляцию сигнала |  |
| 5 | Цифроаналоговое преобразование сигнала |  |

4. Какие из перечисленных особенностей характерны для сети с шинной топологией:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конфликты в сети в принципе невозможны |  |
| 2 | Обрыв любого кабеля или короткое замыкание в нем не нарушает работу сети |  |
| 3 | При нарушении контакта кабеля легко определить место неисправности |  |
| 4 | Требует минимальное количество соединительного кабеля | + |
| 5 | Отсутствие центрального узла, через который передается вся информация | + |

5. Для исключения отраженного сигнала в сети с шинной топологией применяется:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Репитеры |  |
| 2 | Коннекторы |  |
| 3 | Витая пара |  |
| 4 | Терминаторы | + |
| 5 | Ресиверы |  |
| 6 | Концентраторы |  |

6. Наиболее помехозащищенной средой передачи данных является:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэкранированная витая пара |  |
| 2 | Экранированная витая пара |  |
| 3 | Коаксиальный кабель |  |
| 4 | Оптоволокно | + |
| 5 | Радиолиния |  |
| 6 | Инфракрасный канал |  |
| 7 | Воздушная линия связи |  |

7. Наиболее скоростной средой передачи данных является:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэкранированная витая пара |  |
| 2 | Экранированная витая пара |  |
| 3 | Коаксиальный кабель |  |
| 4 | Оптоволокно | + |
| 5 | Радиолиния |  |
| 6 | Инфракрасный канал |  |
| 7 | Воздушная линия связи |  |

8. Наиболее дорогостоящей средой передачи данных является:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неэкранированная витая пара |  |
| 2 | Экранированная витая пара |  |
| 3 | Коаксиальный кабель |  |
| 4 | Оптоволокно | + |
| 5 | Радиолиния |  |
| 6 | Инфракрасный канал |  |
| 7 | Воздушная линия связи |  |

9. Укажите порядковые номера уровней в иерархии сетевой модели OSI, начиная с нижнего уровня.

| № | Название уровня | Порядковый номер в OSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канальный | 2 |
| 2 | Физический | 1 |
| 3 | Транспортный | 4 |
| 4 | Представительский | 6 |
| 5 | Сетевой | 3 |
| 6 | Сеансовый | 5 |
| 7 | Прикладной | 7 |

10. Метод CSMA/CD случайного доступа к среде передачи данных:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исключает столкновение пакетов |  |
| 2 | Позволяет работать в режиме реального времени |  |
| 3 | Предполагает прослушивание передающей среды | + |
| 4 | Обнаруживает конфликты и разрешает их | + |
| 5 | Обеспечивает начало передачи пакета только в случае, когда передающая среда свободна | + |
| 6 | Гарантирует величину времени доступа к сети |  |

11. При передаче непрерывного сообщения, спектр которого ограничен сверху частотой Fc, дискретным способом частота дискретизации Fд должна выбираться из условия:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  | + |

12. Минимальная длительность пакета Tmin в сети при случайном методе доступа к среде передачи данных должна составлять:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tmin=6L/V |  |
| 2 | Tmin=2L/V | + |
| 3 | Tmin=L/V |  |
| 4 | Tmin=4L/V |  |

L - полная длина сети, V - скорость распространения сигнала в используемом кабеле.

13. Укажите, какими свойствами обладает манчестерский код:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует постоянная составляющая | + |
| 2 | Использует 3 уровня |  |
| 3 | Обладает способностью распознавать ошибки |  |
| 4 | Имеет наименьшую ширину спектра сигнала |  |
| 5 | Обеспечивает побитовую синхронизацию между передатчиком и приемником | + |

14. Какие из перечисленных в вариантах ответа линейные коды проиллюстрированы на временных диаграммах?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный код NRZ | + |
| 2 | Код 8B/10B |  |
| 3 | Потенциальный биполярный код AMI | + |
| 4 | Биполярный импульсный код RZ | + |
| 5 | Манчестерский код | + |
| 6 | Код 4B/5B |  |
| 7 | Код 8B/6B |  |
| 8 | Код HDB3 |  |
| 9 | Потенциальный код 2B1Q | + |

15. Для чего применяется скремблирование?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для того чтобы коды подобные NRZ, получили свойство самосинхронизации | + |
| 2 | Для помехоустойчивого кодирования |  |
| 3 | Для переноса спектра передаваемого сигнала в заданный частотный диапазон |  |
| 4 | Для расширения спектра сигнала |  |

16. Укажите, какие уровни сетевой модели OSI поддерживает протокол IPX/SPX.

| № | Название уровня | Порядковый номер в OSI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Физический |  |
| 2 | Канальный |  |
| 3 | Сетевой | + |
| 4 | Транспортный | + |
| 5 | Сеансовый |  |
| 6 | Представительский |  |
| 7 | Прикладной |  |

17. Для чего применяется модуляция?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для самосинхронизации передаваемого сигнала |  |
| 2 | Для повышения помехоустойчивости |  |
| 3 | Для переноса спектра передаваемого сигнала в заданный частотный диапазон | + |
| 4 | Для сжатия передаваемых данных |  |
| 4 | Для расширения спектра сигнала |  |

18. Какие из перечисленных в вариантах ответа видов модуляции проиллюстрированы на диаграммах б, в, г?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютная фазовая модуляция | + |
| 2 | Частотная модуляция | + |
| 3 | Двойная относительная фазовая модуляция |  |
| 4 | Относительная фазовая модуляция |  |
| 5 | Амплитудная модуляция | + |
| 6 | Тройная относительная фазовая модуляция |  |
| 7 | Амплитудно-фазовая модуляция |  |

19. Как изменится скорость передачи данных при использовании            16-позиционной фазовой модуляции  16-PSK?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уменьшится в 2 раза |  |
| 2 | Увеличится в 2 раза |  |
| 3 | Увеличится в 4 раза | + |
| 4 | Увеличится в 16 раз |  |
| 5 | Останется неизменной |  |

20. Как изменится скорость передачи информации при использовании  амплитудно-фазовой модуляции 8-APK?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличится в 2 раза |  |
| 2 | Уменьшится в 2 раза |  |
| 3 | Увеличится в 3 раза | + |
| 4 | Уменьшится в 3 раза |  |
| 5 | Увеличится в 8 раз |  |
| 6 | Уменьшится в 8 раз |  |

21. Какие из перечисленных методов модуляции используются для передачи непрерывных сообщений в цифровой форме?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | AM (ASK) |  |
| 2 | ЧМ (FSK) |  |
| 3 | ФМ (PSK) |  |
| 4 | ИКМ (PCM) | + |
| 5 | ДКМ (DPCM) | + |
| 6 | АДКМ (ADPCM) | + |

22. При передаче данных используется амплитудно-фазовая модуляция (PAM), причем фаза несущей принимает 4 значения, а амплитуда – 2 значения. С какой скоростью будут передаваться данные, если данные поступают на вход модема со скоростью 2400 бит/c?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9600 бит/с | + |
| 2 | 7200 бит/с |  |
| 3 | 4800 бит/с |  |
| 4 | 19200 бит/с |  |
| 5 | 14400 бит/с |  |
| 6 | 2400 бит/с |  |

23. Укажите правильный вариант записи десятичного числа 936 в двоично-десятичном коде.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | (111111111 111 111111) |  |
| 2 | (1001 0011 0110) | + |
| 3 | (11110101000) |  |
| 4 | 3A8 |  |
| 5 | 1650 |  |

24. Укажите правильное значение кодового расстояния между кодовыми комбинациями 1001 и 1110.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | + |
| 2 | 4 |  |
| 3 | 7 |  |
| 4 | 23 |  |

25. Укажите правильное значение кратности исправляемых ошибок в коде с минимальным кодовым расстоянием 7.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | + |
| 2 | 6 |  |
| 3 | 2 | + |
| 4 | 1 | + |

26. Укажите правильное значение кратности обнаруживаемых ошибок в коде с минимальным кодовым расстоянием 5.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | + |
| 2 | 5 |  |
| 3 | 2 | + |
| 4 | 1 | + |

27. Представьте безызбыточную кодовую комбинацию 1011 в коде (7,4) с образующей матрицей

.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1011010 |  |
| 2 | 1011101 |  |
| 3 | 1011100 | + |
| 4 | 1011110 |  |

28.Кодовая комбинация 1001 передана с использованием систематического кода (7,4), построенного на основе образующей матрицы

.

Принята комбинация 1011010. Будет ли обнаружена ошибка в принятой комбинации?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да |  |
| 2 | Нет | + |

29. Представьте безызбыточную кодовую комбинацию 1011 в коде (7,4) с образующей матрицей

.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1011010 |  |
| 2 | 1011101 |  |
| 3 | 1011100 | + |
| 4 | 1011110 |  |

30. Представьте безызбыточную кодовую комбинацию 1010 в виде комбинации CRC-кода с образующим полиномом .

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1011010 |  |
| 2 | 1011101 |  |
| 3 | 1010011 | + |
| 4 | 1011110 |  |

31. Кодовая комбинация 1010 передана с использованием CRC-кода с образующим полиномом . Принята комбинация 1011000. Сколько искаженных разрядов  в принятой комбинации?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |
| 2 | 1 |  |
| 3 | 2 |  |
| 4 | 3 | + |

32. Кодовая комбинация 1010 передана с использованием CRC-кода с образующим полиномом . Принята комбинация 1011000. Будет ли обнаружена ошибка в принятой комбинации?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да |  |
| 2 | Нет | + |

33. Какой из указанных в вариантах ответа образующих полиномов положен в основу построения кодера CRC-кода, схема которого представлена на рисунке?

Выход

Вход

X2

X0

X1

1

2

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  | + |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

34. Какова вероятность приема 4-х-разрядной кодовой комбинации с однократной  ошибкой в канале с независимыми ошибками, если вероятность искажения одного разряда равна 0,5?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 |  |
| 2 | 0.25 | + |
| 3 | 0.50 |  |
| 4 | 0.625 |  |

35. Какой вид связи между двумя абонентами системы передачи данных называется полудуплексным?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Односторонняя передача данных от абонента А к абоненту B |  |
| 2 | Двухсторонняя поочередная передача данных между абонентами A и B | + |
| 3 | Двухсторонняя одновременная передача данных между абонентами A и B |  |

36. Какой из семейства стандартов IEEE 802.x содержит рекомендации по проектированию беспроводных телекоммуникационных сетей.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 802.3 |  |
| 2 | 802.4 |  |
| 3 | 802.5 |  |
| 4 | 802.6 |  |
| 5 | 802.10 |  |
| 6 | 802.11 | + |

37. Укажите стандарты на витую пару.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10BASE5 |  |
| 2 | 10ВASE2 |  |
| 3 | 10BASE-T | + |
| 4 | 10BASE-FL |  |
| 5 | 100BASE-TX | + |
| 6 | 100BASE-FX |  |
| 7 | 100BASE-T4 | + |

38.Укажите скорость передачи по элементарному стандартному цифровому каналу телефонной сети.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 56 Кбит/c |  |
| 2 | 128 Кбит/c |  |
| 3 | 256 Кбит/c |  |
| 4 | 64 Кбит/c | + |
| 5 | 32 Кбит/c |  |

39. Минимальный размер кадра (пакета без преамбулы) в сети Ethernet равен:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46 байт |  |
| 2 | 64 байта | + |
| 3 | 72 байта |  |
| 4 | 128 байт |  |

40. Максимальный размер поля данных в сети Ethernet равен:

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 512 байт |  |
| 2 | 1024 байт |  |
| 3 | 1500 байт | + |
| 4 | 2000 байт |  |

41. Длительность кадра (пакета без преамбулы) минимального размера в сети Ethernet равна

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9,6 мкс |  |
| 2 | 51,2 мкс | + |
| 3 | 57,6 мкс |  |
| 4 | 128 мкс |  |

42. Укажите, какие из перечисленных сетевых устройств, строят адресную таблицу, на основании которой принимают решение о передаче пришедшего кадра в другой сегмент сети.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторитель |  |
| 2 | Концентратор |  |
| 3 | Прозрачный мост | + |
| 4 | Мост с маршрутизацией от источника (Source Routing) |  |
| 5 | Коммутатор | + |

43. Что произойдет, если в сети, построенной на мостах или коммутаторах, имеются петли?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть будет работать нормально |  |
| 2 | Кадры не будут доходить до адресата |  |
| 3 | В сети при передаче любого кадра будет возникать коллизия |  |
| 4 | Будет происходить постоянная перестройка адресных таблиц | + |
| 5 | Произойдет зацикливание кадра | + |

44. Какие из следующих утверждений верны всегда?

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каждый порт моста/коммутатора имеет MAC-адрес |  |
| 2 | Каждый моста/коммутатора имеет сетевой адрес | + |
| 3 | Каждый маршрутизатор имеет сетевой адрес |  |
| 4 | Каждый порт маршрутизатора имеет MAC-адрес | + |
| 5 | Каждый порт маршрутизатора имеет сетевой адрес | + |

45. Для логической структуризации сети используются

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повторители |  |
| 2 | Концентраторы |  |
| 3 | Мосты | + |
| 4 | Коммутаторы | + |
| 5 | Маршрутизаторы | + |

46. Логическая структуризация сети позволяет

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличить пропускную способность сети | + |
| 2 | Уменьшить задержку доступа к среде передачи данных | + |
| 3 | Повысить степень защищенности данных от несанкционированного доступа |  |
| 4 | Упростить управление сетью |  |

47. Определите номер подсети, если IP-адрес 129.64.134.5, а маска 255.255.128.0

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 129.64.128.0 | + |
| 2 | 0.0.6.5 |  |
| 3 | 129.64.0.0 |  |
| 4 | 129.64.6.5 |  |
| 5 | 129.64.134.5 |  |

48. Определите номер узла в подсети, если IP-адрес 129.64.134.5, а маска 255.255.128.0

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 129.64.128.0 |  |
| 2 | 0.0.6.5 | + |
| 3 | 129.64.0.0 |  |
| 4 | 129.64.6.5 |  |
| 5 | 129.64.134.5 |  |

49. На каких портах появится кадр, если его отправил компьютер A компьютеру С?

4

1

2

3

Концентратор

8

5

6

7

Концентратор

A

C

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | На 2, 4, 5, 6 |  |
| 2 | На 2, 4, 5, 6, 7 |  |
| 3 | На 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |
| 4 | На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |
| 5 | На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | + |

50. На каких портах появится кадр, если его отправил компьютер A компьютеру С?

4

1

2

3

Коммутатор

8

5

6

7

Коммутатор

A

C

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2, 4, 5, 6 | + |
| 2 | 2, 4, 5, 6, 7 |  |
| 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |
| 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |
| 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |

51. Какова пропускная способность канала связи для канала с шириной полосы 20 кГц, если мощность передатчика составляет 0,031 мВт, а мощность шума в канале 0,001 мВт.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мбит/c |  |
| 2 | 10 Кбит/c |  |
| 3 | 100 Кбит/c | + |
| 4 | 20 Кбит/c |  |
| 5 | 310 Кбит/c |  |

52. Определите пропускную способность канала связи для каждого из направлений дуплексного режима, если его полоса пропускания равна 600 кГц, а сигнал при кодировании принимает 16 состояний.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 240 Кбит/c | + |
| 2 | 24 Кбит/c |  |
| 3 | 16 Кбит/c |  |
| 5 | 600 Кбит/c |  |
| 6 | 300 Кбит/c |  |

53. Определите затухание сигнала в канале, если мощность сигнала на входе канала равна 100 мВт, а  мощность сигнала на выходе канала равна         0,1 мВт.

| № | Варианты ответа | Правильные ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 40 дБ |  |
| 2 | - 60 дБ |  |
| 3 | - 20 дБ | + |
| 5 | - 10 дБ |  |

Составил

доцент кафедры АИТУ

к.т.н., доцент	А.Н. Гаврилов

Заведующий кафедрой АИТУ,

к.т.н., доцент	П.В. Бабаян