МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. УТКИНА»

Кафедра автоматизации информационных и технологических процессов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В «Автоматизация обработки материалов концентрированными потоками энергии»

Направление подготовки

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направленность (профиль) подготовки

Автоматизация технологических процессов и производств

Уровень подготовки

Бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная, заочная

Рязань 2023

1. Общие положения

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретённых компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретённых обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях и лабораторных работах. При оценивании результатов освоения практических занятий и лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено/не зачтено». Количество лабораторных и практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утверждённой заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

2. Перечень компетенций, достигаемые в процессе освоения образовательной программы

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация электрофизических и электрохимических методов обработки | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 2 | Электроэрозионная обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 3 | Электроискровое легирование | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 4 | Плазменная обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 5 | Электронно-лучевая обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 6 | Лазерная обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 7 | Электрохимическая размерная обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |
| 8 | Ультразвуковая обработка | ПК-1 | Экзамен, тест |  |

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной. Описание критериев и шкалы оценивания:

| Критерии | Оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |  |
| Объём | Глубокие знания, уверенные действия по решению практических заданий в полном объёме учебной программы, освоение всех компетенций. | Достаточно полные знания, правильные действия по решению практических заданий в объёме учебной программы, освоение всех компетенций. | Твёрдые знания в объёме основных вопросов, в основном правильные решения практических заданий, освоение всех компетенций. |  |
| Системность | Ответы на вопросы логично увязаны с учебным материалом, вынесенным на контроль, а также с тем, что изучал ранее. | Ответы на вопросы увязаны с учебным материалом, вынесенные на контроль, а также с тем, что изучал ранее. | Ответы на вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на контроль. | Имеется необходимость в постановке наводящих вопросов |
| Осмысленность | Правильные и убедительные ответы. Быстрое, правильное и творческое принятие решений, безупречная отработка решений заданий. Умение делать выводы. | Правильные ответы и практические действия. Правильное принятие решений. Грамотная отработка решений по заданиям. | Допускает незначительные ошибки при ответах и практических действиях. Допускает неточность в принятии решений по заданиям. |  |
| Уровень освоения компетенций | Осваиваемые компетенции сформированы | Осваиваемые компетенции сформированы | Осваиваемые компетенции сформированы |  |

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы

4.1. Промежуточная аттестация (экзамен). Примерные вопросы к экзамену.

- Классификация электрофизических и электрохимических методов обработки.

- Преимущества и недостатки электрофизических и электрохимических методов обработки по сравнению с механической обработкой.

- Основные закономерности электрической эрозии. Схема и принцип действия электроэрозионной обработки.

- Генераторы импульсов для электроэрозионной обработки. Схема и принцип действия.

- Основные схемы электроэрозионной обработки.

- Технологические показатели электроэрозионной обработки.

- Электроэрозионные станки. Блок-схема автоматического регулятора межэлектродного зазора.

- Электроискровое легирование. Схема установки для электроискрового легирования.

- Области применения электроискрового легирования и электроэрозионной обработки.

- Электроконтактная обработка. Схема и принцип действия.

- Электроконтактная резка. Схема и принцип действия.

- Электроконтактная очистка. Схема и принцип действия.

- Плазменная обработка. Схема и принцип действия.

- Устройство для получения плазмы. Схема и принцип действия.

- Применение плазменной обработки в промышленности.

- Электронно-лучевая обработка. Схема и принцип действия.

- Применение электронно-лучевой обработки.

- Лазерная обработка. Схема и принцип действия.

- Применение лазерной обработки.

- Методы электрохимической размерной обработки. Схема и принцип действия.

- Классификация электрохимических методов обработки.

- Технологические показатели электрохимической обработки.

- Ультразвуковая обработка. Конструкция магнитострикционного преобразователя.

- Ультразвуковая обработка. Схема и принцип действия.

- Ультразвуковые станки и область их применения.

- Какими параметрами определяется физическая модель процесса лучевой обработки?

- Какие теплофизические свойства материала используются в компьютерной модели обработки лучистой энергией?

- Показать механизм распространения теплового фронта при воздействии на материал концентрированного потока энергии.

- Какие величины определяют при расчёте технологических режимов лучевой обработки?

- Назовите числено порядок среднего напряжения, при котором происходит пробой межэлектродного промежутка при электроэрозионной обработке.

- Частота следования импульсов искрового разряда для электроэрозионной обработки.

- Как высота микронеровностей Rz зависит от энергии и частоты импульсов при электроэрозионной обработке?

- Какие изменения происходят в поверхностном слое обрабатываемого материала при электроэрозионной обработке?

- Этапы проектирование технологического процесса для электроэрозионной обработки.

- Назовите преимущества и недостатки электрофизических и электрохимических методов обработки по сравнению с механической обработкой.

4.2. Примеры тестовых заданий

1.Какая схема электроэрозионной обработки изображена на рисунке?

[  ] Изготовление отверстий.

[  ] Резание.

[  ] Расточка внутренних поверхностей.

[✓] Шлифование.

[  ] Прошивание с объёмным копированием.

[  ] Обработка деталей в труднодоступных местах.

[  ] Изготовление криволинейных отверстий.

[  ] Профилирование.

2. Какая схема электроэрозионной обработки изображена на рисунке?

[  ] Изготовление отверстий.

[  ] Вырезка проволочным электродом-инструментом.

[  ] Расточка внутренних поверхностей.

[✓] Шлифование.

[  ] Прошивание с объёмным копированием.

[  ] Обработка деталей в труднодоступных местах.

[  ] Изготовление криволинейных отверстий.

[  ] Профилирование.

3. Какая схема электроэрозионной обработки изображена на рисунке?

[  ] Изготовление отверстий.

[  ] Вырезка проволочным электродом-инструментом.

[  ] Расточка внутренних поверхностей.

[✓] Шлифование.

[  ] Прошивание с объёмным копированием.

[  ] Обработка деталей в труднодоступных местах.

[  ] Изготовление криволинейных отверстий.

[  ] Профилирование.

4. Электроискровое легирование использует явление электрической эрозии в …

[  ] …  твёрдой среде.

[  ] … жидкой среде

[  ] … смешанной среде.

[✓] … газовой среде.

[  ] … вакуумной среде.

5. Какой устройство размерной обработки изображено на рисунке?

[  ] Химическое.

[  ] Электроискровое.

[✓] Ультразвуковое.

[  ] Лазерное.

[  ] Плазменное.

6. Для каких целей механическая обработка абсолютно не походит?

[  ] Изготовление соединительных каналов в труднодоступных местах.

[  ] Фрезерование твёрдосплавных материалов.

[  ] Вырезка сложнопрофильных контуров.

[  ] Сверление отверстий больших диаметров.

[✓] Изготовление криволинейного отверстия.

7. Укажите методы, основанные преимущественно на тепловом воздействии на обрабатываемый материал.

[  ] Фрезерование.

[✓] Электроэрозионная обработка.

[✓] Лазерная обработка.

[✓] Плазменная обработка.

[✓] Электроконтактная обработка.

8. Укажите метод, основанный преимущественно на химическом воздействии на обрабатываемый материал.

[  ] Лазерная обработка.

[  ] Электронно-лучевая обработка.

[✓] Анодное растворении материала.

[  ] Электроконтактная обработка.

[  ] Электроэрозионная обработка.

9. Каким методом обработки возможно изготовление данного криволинейного отверстия?

[  ] Электроконтактным.

[  ] Механическим.

[✓] Электроэрозионным.

[  ] Плазменным.

[  ] Лазерным.

10. Укажите преимущества электрофизических методов обработки по сравнению с механической обработкой.

[  ] Зависимость производительности от твёрдости и вязкости обрабатываемого материала.

[✓] Возможность копирования формы инструмента сразу по всей поверхности заготовки при простом поступательном перемещении инструмента.

[✓] Возможность введения больших мощностей в рабочую зону при обработке больших поверхностей.

[  ] Осуществление обработки с силовым воздействием инструмента на деталь.

[✓] Простота автоматизации оборудования и возможность многостаночного обслуживания.

11. Укажите недостатки электрофизических методов обработки по сравнению с механической обработкой.

[✓] Более низкие показатели по производительности, точности и шероховатости поверхности при обработке деталей простых геометрических форм.

[  ] Копирование формы инструмента сразу по всей поверхности заготовки при простом поступательном перемещении инструмента.

[  ] Введение больших мощностей в рабочую зону при обработке больших поверхностей.

[✓] Иногда более сложная форма инструмента.

[✓] Более высокая энергоёмкость процесса.

12. В каких случаях целесообразно применять электрофизические методы обработки?

[✓] Когда обрабатываемый материал плохо поддаётся механической обработке.

[✓] При операциях, которые механическим путём не выполнимы.

[  ] При изготовлении деталей, которые допускают силовое воздействие инструмента на деталь.

[✓] Для удаления заусенцев, изготовление шаблонов, изготовление вырубных штампов.

[  ] С целью увеличения числа переходов и переналадок по сравнению с механической обработкой при изготовлении деталей сложной формы.

13. Сущность метода электроэрозионной размерной обработки заключается в том, что формообразование осуществляется в результате съёма материала при …

[  ] … гидравлическом ударе в межэлектродном промежутке.

[  ] … однократном возбуждении в межэлектродном промежутке электрических разрядов.

[  ] … электрическом контакте между электродами.

[  ] … однократном возбуждении в межэлектродном промежутке магнитных разрядов.

[✓] … многократном возбуждении в межэлектродном промежутке электрических разрядов.

14. Укажите элементы схемы электроэрозионной обработки. В квадратных скобках укажите соответствующие цифры.

|  | [8] Частицы расплавленного металла. [7] Зона плавления электрода-заготовки. [3] Диэлектрическая жидкость. [2] Электрод-инструмент. [4] Токопроводящий канал. [6] Область низкого давления. [1] Обрабатываемая деталь. [5] Зона разрушения электрода-инструмента. |
| --- | --- |

15. От чего не зависят размеры лунок на поверхности материала при электроэрозионной обработке?

[  ] От энергии импульсов.

[  ] От длительности импульсов

[  ] От электроэрозионной стойкости материала.

[  ] От электрофизических свойств электрода.

[✓] От свойств диэлектрической жидкости.

5. Код контролируемой компетенции ПК-1

ПК-1: Проектирование технологических операций изготовления сложных деталей на токарных станках с ЧПУ с приводным инструментом и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центрах с ЧПУ с дополнительной осью

- Какие основные преимущества использования токарных станков с ЧПУ с приводным инструментом при изготовлении сложных деталей?

- Какие особенности проектирования технологических операций при работе с токарными станками с ЧПУ и электрофизическими методами обработки?

- Какие материалы наиболее подходят для обработки на токарных станках с ЧПУ с учётом электрохимических способов обработки?

- Какие факторы следует учитывать при выборе инструментов для токарных станков с ЧПУ при обработке материалов с использованием электрофизических методов?

- Какая роль дополнительных осей в проектировании технологических операций на токарных станках с ЧПУ?

- Какие специфические требования предъявляются к программированию токарных станков с ЧПУ при обработке сложных деталей с использованием электрофизических методов?

- Какие примеры электрохимических методов обработки материалов можно применить на токарных станках с ЧПУ?

- Какие плюсы и минусы существуют при использовании 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных деталей?

- Какие виды инструментов и оборудования используются на 3-координатных обрабатывающих центрах с ЧПУ при электрофизической обработке материалов?

- Какие факторы влияют на выбор стратегии подачи и скорости обработки при работе на обрабатывающих центрах с ЧПУ?

- Какие методы контроля качества обработки можно применять при изготовлении сложных деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ?

- Какие технологические аспекты нужно учитывать при проектировании многопроходных операций на токарных станках с ЧПУ?

- Какие специфические трудности могут возникнуть при обработке материалов на токарных станках с ЧПУ с дополнительной осью?

- Каковы современные тенденции в развитии электрофизических и электрохимических методов обработки материалов в контексте токарных станков с ЧПУ?

- Каким образом интеграция электрофизических и электрохимических методов может повысить эффективность процесса изготовления сложных деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ?

- Каким образом определяется последовательность обработки поверхностей заготовок при использовании токарных станков с ЧПУ и 3-координатных сверлильно-фрезерно-расточных обрабатывающих центров с ЧПУ для изготовления сложных деталей?

- Какие методы и критерии учитываются при выборе порядка обработки различных поверхностей сложных деталей на ТСПР с ЧПУ?

- Какие преимущества предоставляют электрофизические и электрохимические методы при определении последовательности обработки поверхностей на ТСПР с ЧПУ?

- Какие факторы влияют на выбор инструмента и оборудования при разработке последовательности обработки поверхностей на токарных станках с ЧПУ и 3-координатных обрабатывающих центрах с ЧПУ?

- Каковы основные этапы процесса определения последовательности обработки при использовании электрофизических методов на ТСПР с ЧПУ?

- Какие технические ограничения могут повлиять на выбор последовательности обработки поверхностей при использовании электрохимических методов?

- Каким образом учитывается минимизация обрывов инструмента и снижение износа при разработке последовательности обработки поверхностей на токарных станках с ЧПУ?

- Какие критерии контроля качества следует учесть при определении последовательности обработки поверхностей для изготовления сложных деталей?

- Как можно улучшить эффективность процесса обработки поверхностей на ТСПР с ЧПУ и 3-координатных обрабатывающих центрах с ЧПУ с помощью электрофизических и электрохимических методов?

- Какие тренды и инновации, связанные с электрофизическими и электрохимическими методами, могут повлиять на определение последовательности обработки поверхностей для изготовления сложных деталей на ЧПУ оборудовании?

- Какие особенности оформления технологической документации с учётом применения электрофизических и электрохимических методов обработки при изготовлении сложных деталей на ТСПР с ЧПУ и 3-координатных СФР ОЦ с ЧПУ?

- Какие элементы технологической документации необходимо включить в описание процесса обработки сложных деталей с использованием электрофизических методов?

- Какие параметры и спецификации следует учитывать при составлении технологической документации для ЧПУ оборудования, работающего с электрохимическими методами?

- Какие требования к безопасности и экологии важны при оформлении технологической документации для электрофизических и электрохимических процессов?

- Какие инструкции и рекомендации могут включаться в технологическую документацию для обучения операторов и обслуживающего персонала по работе с электрофизическими и электрохимическими методами?

- Каким образом в технологической документации учитывается контроль качества обработки при использовании электрофизических и электрохимических методов?

- Какие требования к маркировке и идентификации обрабатываемых деталей могут быть учтены в технологической документации?

- Как можно документировать и учитывать параметры электрофизических и электрохимических процессов в технологической документации?

- Какие дополнительные проверки и тестирование могут быть описаны в технологической документации для обеспечения качества обработки сложных деталей?

- Какие современные тенденции и инновации в области оформления технологической документации в сфере электрофизических и электрохимических методов могут быть важными для разработчиков и производителей?

Какие основные преимущества имеют токарные станки с ЧПУ с приводным инструментом?

a) Высокая производительность

b) Низкая точность обработки

c) Ограниченная автоматизация

d) Высокая стоимость

Ответ: a) Высокая производительность

Для каких материалов электрофизические методы обработки наиболее подходят?

a) Пластмасса

b) Медь

c) Алюминий

d) Дерево

Ответ: b) Медь

Какие факторы влияют на выбор инструментов для токарных станков с ЧПУ?

a) Марка материала и требуемая точность

b) Цвет заготовки

c) Температура окружающей среды

d) Квалификация оператора станка

Ответ: a) Марка материала и требуемая точность

Какая роль дополнительных осей в проектировании технологических операций на токарных станках с ЧПУ?

a) Улучшение эргономики станка

b) Разворот заготовки

c) Управление температурой

d) Отсутствие роли

Ответ: b) Разворот заготовки

Какие примеры электрохимических методов обработки материалов можно применить на токарных станках с ЧПУ?

a) Термическая обработка

b) Электроэрозионная обработка

c) Лазерная резка

d) Штамповка

Ответ: b) Электроэрозионная обработка

Какие методы контроля качества обработки можно применять при изготовлении сложных деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ?

a) Метод магнитной резонансной томографии

b) Визуальный контроль, измерения, контроль оборудования

c) Случайный выбор деталей

d) Тестирование на прочность

Ответ: b) Визуальный контроль, измерения, контроль оборудования

Какие технологические аспекты нужно учитывать при проектировании многопроходных операций на токарных станках с ЧПУ?

a) Максимальное количество проходов

b) Применение специальных смазочных материалов

c) Запасы материала для обработки

d) Степень точности и стабильности оборудования

Ответ: d) Степень точности и стабильности оборудования

Какие специфические трудности могут возникнуть при обработке материалов на токарных станках с ЧПУ с дополнительной осью?

a) Ограничения по доступу к обрабатываемой детали

b) Нехватка электрической мощности

c) Сложности в программировании

d) Износ инструмента

Ответ: c) Сложности в программировании

Каковы современные тенденции в развитии электрофизических и электрохимических методов обработки материалов в контексте токарных станков с ЧПУ?

a) Стремление к увеличению шума и вибрации

b) Рост эффективности и точности

c) Сокращение использования ЧПУ

d) Увеличение сложности управления

Ответ: b) Рост эффективности и точности

Каким образом интеграция электрофизических и электрохимических методов может повысить эффективность процесса изготовления сложных деталей на обрабатывающих центрах с ЧПУ?

a) Ухудшит качество обработки

b) Уменьшит безопасность операторов

c) Увеличит точность и скорость обработки

d) Не повлияет на процесс

Ответ: c) Увеличит точность и скорость обработки

Какие параметры следует учитывать при выборе метода обработки для конкретной сложной детали?

a) Производственные мощности и ресурс

b) Материал детали

c) Сложность геометрии детали

d) Требования к точности

Ответ: c) Сложность геометрии детали

Какие основные этапы включает в себя разработка технологической документации для производства сложных деталей?

a) Отправка запроса на покупку деталей у поставщика

b) Выполнение конструкционных расчётов деталей

c) Планирование производственных мощностей и найм персонала

d) Определение последовательности операций, параметров и инструкций

Ответ: d) Определение последовательности операций, параметров и инструкций

Какие преимущества предоставляют 3-координатные сверлильно-фрезерно-расточные обрабатывающие центры с ЧПУ при изготовлении сложных деталей?

a) Медленная скорость обработки

b) Ограниченная гибкость

c) Возможность обработки сложных геометрических форм и материалов

d) Вредное воздействие на окружающую среду

Ответ: c) Возможность обработки сложных геометрических форм и материалов

Какие параметры технологической документации могут быть связаны с безопасностью при работе на токарных станках с ЧПУ?

a) Указание на максимальные скорости вращения шпинделя или подачи инструмента

b) Только определённый тип инструмента или режущей оснастки

c) Инструкции по эксплуатации и меры по предотвращению несчастных случаев

d) Использование огнезащитных покрытий на токарных станках с ЧПУ

Ответ: c) Инструкции по эксплуатации и меры по предотвращению несчастных случаев

Какие изменения в технологической документации могут быть вызваны внедрением современных технологий и методов обработки, таких как электрофизические и электрохимические?

a) Увеличение количества бумажных документов

b) Неизменность документации

c) Необходимость добавления новых параметров и инструкций

d) Уменьшение количества обязательных процедур

Ответ: c) Необходимость добавления новых параметров и инструкций