МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

Б1.В.ДВ.02.01  «CAD/CAM/CAE/CAPB/PDM - системы»

Направление подготовки

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Направленность (профиль) подготовки

Системы автоматизации информационных и технологических

процессов предприятия

Уровень подготовки

Магистратура

Квалификация выпускника — магистр

Форма обучения — очная, очно-заочная

Рязань, 2023 г.

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях и лабораторных работах. При оценивании результатов освоения практических занятий и лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

Форма проведения экзамена – выполнение тестового задания по курсу «CAD/CAM/CAE/CAPB/PDM - системы».

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM системы – инструменты комплексной автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |
| 2 | CAD системы | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |
| 3 | САM системы | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |
| 4 | CAPP системы | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |
| 5 | САE системы | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |
| 6 | PDM системы | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-4.2 | экзамен |

Шкала оценки сформированности компетенций

В процессе оценки сформированности знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплине, производимой на этапе промежуточной аттестации в форме экзамена, используется пятибалльная оценочная шкала:

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Типовые задания для практической и самостоятельной работы

- Виды 3-х мерных моделей. Преимущества и особенности применения трехмерного моделирования.

- Применение трехмерных моделей для быстрого прототипирования.

- Назначение, структура и функциональные возможности CAD-системы ― легкого класса на примере САПР КОМПАС 3D.

- Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― среднего класса на примере САПР T-Flex.

- Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― среднего класса на примере САПР Autodesk Inventor.

- Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― среднего класса на примере САПР SolidWorks.

- Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― среднего класса на примере САПР Cimatron.

- Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― тяжелого класса на примере САПР Pro/Engineer.

- Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― тяжелого класса на примере САПР CATIA.

- Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы ― тяжелого класса на примере САПР Unigraphics.

- Назначение, область применения и основные функциональные возможности систем автоматизированного проектирования технологических процессов на примере САПР ТП Вертикаль (АСКОН, Россия).

- Назначение, область применения и основные возможности систем автоматизированного технологических процессов на примере системы T-Flex/ТехноПро.

- Назначение, область применения и основные возможности систем автоматизированного технологических процессов на примере системы TechCard (Интермех, Беларусь).

- Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы ANSYS.

- Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы Nastran.

- Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы «Универсальный Механизм».

- Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы APM WinMachine.

- Структура, назначение и функциональные возможности современных отечественных CAM-систем (модулей) (на примере ГеММа 3D).

- Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы T-Flex ЧПУ.

- Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы MasterCAM.

- Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы PowerMill (DELCAM, Англия).

Типовые задания для экзамена по дисциплине

- Выполнить разработку 3D-модели детали, расчет ее напряженно-деформированного состояния с определением критических нагрузок.

- Выполнить разработку 3D-модели детали и разработать фрагмент управляющей программы обработки отдельных поверхностей.

- Выполнить разработку 3D-модели детали и разработку маршрутного технологического процесса.

- Выполнить разработку 3D-модели детали и разработку операционного технологического процесса отдельной операции.

- Выполнить разработку 3D-модели сборочного узла.

Тестовые вопросы для проверки усвоения компетенций

ПК1. Способен разрабатывать с использованием CAD-, CAPP-систем технологические процессы изготовления машиностроительных изделий

- Перечислите, как можно задать направление в операции выталкивания?

- Какие возможности по изменению направления выталкивания имеются на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Что обеспечивает задание параметра «Уклон» при выталкивании на примере системы T-Flex CAD 3D:

- построение расширяющегося вверх контура

- построение сужающегося вверх контура

- построение как расширяющегося, так и сужающегося вверх контура

- построение 3D-тела с фигурным изменением контура траектории

- Как с помощью операции Массив сформировать массив отверстий, расположенных на диаметре, на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Как с помощью операции Массив сформировать ряд отверстий, расположенных на прямой через равные расстояния, на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Какую операцию лучше использовать, чтобы создать массив отверстий, расположенных хаотично, на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Перечислите последовательность действий для формирования полости в виде тела вращения внутри корпусной детали на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Перечислите последовательность действий для формирования полости в виде тела прямоугольной формы внутри корпусной детали на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Какой операцией лучше воспользоваться, чтобы сделать 3D-модель прутка изогнутой формы на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Чтобы получить тело в виде листа фигурной формы заданной толщины нужно использовать:

- операцию выталкивания

- операцию «Тело по сечениям» незамкнутого контура с направляющими

- операцию «Тело по траектории» контура в виде сечения этого листа

- операцию «Тело по траектории» незамкнутого контура с опцией «Тонкостенный элемент»

- Как сформировать 3D-тело коробчатой детали , сечение которой плавно переходит из круглой формы в прямоугольную. Опишите порядок построений на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Как сформировать 3D-тело в виде стакана. Опишите порядок построений на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Как сформировать 3D-тело конической формы в виде цветочного горшка. Опишите порядок построений на примере системы T-Flex CAD 3D?

- Какие графические примитивы позволяют упростить построение 3D-модели?

- Что нужно сделать, чтобы графический примитив попал в нужную точку 3D-модели?

- С помощью каких операций можно построить 3D-тело в виде амфоры? Опишите порядок построений.

- Как минимизировать порядок действий при формировании группы одинаковых бобышек в корпусной детали?

- Какие действия можно выполнить с помощью операции «Сглаживание»?

- Какие функции выполняют 3D-узлы на примере системы T-Flex CAD 3D? Опишите на примере.

- Какие функции выполняют рабочие плоскости на примере системы T-Flex CAD 3D? Опишите на примере.

- Отметьте возможные варианты построения прямой на примере системы T-Flex CAD 3D:

- параллельно уже построенной на расстоянии, указанном переменной

- через два узла

- через узел под углом к горизонтальной прямой

- через узел под углом к вертикальной прямой

- Отметьте возможные варианты построения окружности:

- с указанием центра и радиуса

- с указанием двух непараллельных прямых

- с указанием двух прямых и радиуса

- с указанием трех касательных прямых

- Какая клавиша открывает окно параметров строящегося элемента в T-Flex CAD?

- клавиша п

- клавиша p (лат)

- клавиша r для радиусов

- клавиша l для расстояний

- Чтобы обвести контур, проходящий по дуге окружности, нужно:

- кликнуть по начальной точке, а потом – по конечной:

- кликнуть по начальной точке, нажать клавишу «O», потом по конечной

- кликнуть по начальной точке, нажать клавишу «R», потом по конечной

- кликнуть по начальной точке, потом по точке внутри дуги, потом по конечной

- Чтобы обвести окружность, нужно

- кликнуть по центру окружности и нажать клавишу «О»

- кликнуть по узлу на окружности и обвести ее по точкам пересечения окружности с прямыми

- кликнуть по окружности в любой ее точке, кроме узла

- Какие CAPP-системы используются на российских машиностроительных предприятиях?

- Опишите структуру дерева на примере описания комплекта КД и ТД машиностроительного изделия?

- Что является особенностью описания технологических процессов на российских машиностроительных предприятиях?

- В чем заключается особенность CAPP-системы Sprut-Технология?

- Какая информация должна храниться в CAPP-системах для автоматизированного проектирования технологического процесса?

- Назовите основные способы автоматизации поиска технологической информации для проектирования маршрутно-операционного технологического процесса в CAPP-системах?

- Что такое шаблон текста обрабатывающего перехода? Приведите примеры.

- Что такое шаблон текста вспомогательного перехода? Чем он отличается от основного перехода?

- Для чего необходима привязка перехода к конструктивно-технологическим признакам?

- Что такое общий технологический процесс?

- Каким образом формируется информационная модель детали для автоматизированного проектирования маршрутно-операционного технологического процесса в САРР-системе?

- Отметьте, какая из нижеперечисленной информации вводится операцию:

- режимы резания

- наименование станка

- рабочее место и разряд рабочего

- основное и вспомогательное время

- подготовительно-заключительное время

- подробное описание процесса обработки

- номер цеха, участка

- режущий инструмент

- Отметьте, какая из нижеперечисленной информации вводится переход:

- режимы резания

- наименование станка

- рабочее место и разряд рабочего

- основное и вспомогательное время

- подготовительно-заключительное время

- подробное описание процесса обработки

- номер цеха, участка

- режущий инструмент

- В каком виде в технологическую карту вводится ссылка на инструкцию по технике безопасности?

- Что такое технологический элемент?

- С какой целью осуществляется привязка текста переходу к технологическому элементу?

- Что из перечисленного может быть технологическим элементом:

- наружная цилиндрическая поверхность

- HRC обрабатываемой поверхности

- предполагаемая себестоимость детали

- штучное время

- вид термообработки поверхности

- Как размер с чертежа детали автоматически передается в проектируемый технологический процесс?

- Что такое техпроцесс – прототип в T-Flex Технология?

- В чем заключается диалоговое проектирование техпроцесса в CAPP-системе?

- Что такое основной переход в техпроцессе?

- Что такое вспомогательный переход в техпроцессе?

- Каким образом CAPP-система рассчитывает штучное время выполнения операции?

- Каким образом в CAPP-системе происходит расчет времени изготовления детали?

- Что такое подготовительно-заключительное время?

ПК2. Обеспечивает технологичность конструкции машиностроительных изделий

- Какая фреза лучше всего подходит для обработки лицевой поверхности корпусной детали?

- С какой целью при проектировании вала перед ступенью бо́льшего диаметра выполняется канавка?

- Как будет выполняться операция вырезания кармана, если параметр «Проход» задан целым числом?

- Как будет выполняться операция вырезания кармана, если параметр «Проход» задан дробным числом?

- Выберите оптимальную последовательность выполнения операций обработки кармана с бобышками внутри, расстояние от стенки до бобышки 10 мм, радиус закругления в углах кармана - 5

- Фрезерование на всю глубину с обходом бобышек фрезой диаметром 10, фрезерование бобышек

- Фрезерование до бобышек фрезой диаметром 20, фрезерование ниже бобышек с их обходом той же фрезой, фрезерование фрезой 8 мм остаточного материала

- Фрезерование на всю глубину с обходом бобышек фрезой диаметром 20, фрезерование бобышек и остаточного материала фрезой 10

- Фрезерование до бобышек фрезой диаметром 20, фрезерование ниже бобышек фрезой 8 мм

- Выберите оптимальную последовательность выполнения операций обработки контура по 8 квалитету, максимальное расстояние от заготовки до контура - 5 мм

- Фрезерование черновое фрезой 20 мм, оставляемый припуск – 1 мм, затем два прохода по 0,5 мм;

- Фрезерование черновое в 3 прохода по 1,5 мм фрезой 20 мм, затем чистовой – 0,5 мм

- Фрезерование в 2 прохода – черновой, оставляемый припуск – 0,5 мм, затем чистовой – 0,5 мм

- Фрезерование черновое фрезой 20 мм, припуск – 4 мм, затем проход 0,5 мм, затем чистовой проход встречным фрезерованием

- Выберите оптимальную технологию обработки вала, наибольший диаметр – 30, длина – 350, самый точный квалитет - 7

- Черновое точение в патроне, чистовое точение в патроне, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Черновое точение в патроне, чистовое точение в патроне и люнете, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Черновое точение в патроне, чистовое точение в патроне и люнете, закалка ТВЧ, тонкое точение в патроне и люнете

- Черновое и чистовое точение в патроне и люнете, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Выберите оптимальную технологию обработки вала, наибольший диаметр – 40, длина – 250, самый точный квалитет - 7

- Черновое точение в патроне, чистовое точение в патроне, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Черновое точение в патроне, чистовое точение в патроне и люнете, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Черновое и чистовое точение в патроне, закалка ТВЧ, тонкое точение в патроне

- Черновое и чистовое точение в патроне и люнете, закалка ТВЧ, шлифование в центрах

- Выберите оптимальное оборудование для обработки вала, наибольший диаметр – 40, длина – 250, самый точный квалитет – 7, наличие шпоночного паза

- Универсальный токарный станок с ЧПУ+фрезерный станок  с ЧПУ

- Прецизионный обрабатывающий центр

- Универсальный обрабатывающий центр

- Токарный автомат

- Необходимо просверлить группу точных отверстий в корпусной детали. Выберите последовательность переходов

- Центрование, сверление, зенкерование, развертывание на универсальном обрабатывающем центре

- Сверление точным сверлом на прецизионном обрабатывающем центре

- Центрование и сверление точным сверлом на прецизионном обрабатывающем центре

- Сверление точным сверлом и зенкерование на прецизионном обрабатывающем центре

- Необходимо просверлить поперечное отверстие на валу, ось которого ниже оси вала. Выберите последовательность переходов

- Центрование, сверление

- Фрезерование площадки, сверление

- Фрезерование площадки, центрование, сверление

- Операцию выполнить нельзя

- Вал имеет сквозное отверстие по оси. Каким образом выполнить его шлифование

- Установить центровые пробки и шлифовать

- Шлифовать в центрах

- Шлифовать в патроне и люнете

- Операцию выполнить нельзя

- Необходимо снять припуск в отливки корпусной детали прямоугольной формы 100х100. Сколько проходов необходимо сделать для обработки одной стороны?

- Один проход торцовой фрезой диаметром 100 мм

- Два прохода торцовой фрезой диаметром 50 мм

- Два прохода торцовой фрезой диаметром 100 мм с перекрытием 50%

- Два прохода торцовой фрезой диаметром 100 мм с перекрытием 30%

- Можно ли в системе PEPS объединять отверстия одного диаметра и разной глубины в одну группу отверстий?

- Нельзя

- Можно

- Можно, но нужно ввести модификатор

- Можно, но нецелесообразно, т.к. глубокие отверстия не просверлятся до конца

- Для чего целесообразно применять встречное фрезерование?

- Каким образом осуществляется последовательный ввод геометрии детали для токарной операции с помощью инструментов рисования в системе PEPS?

- Что нужно сделать, чтобы передать 3D-модель детали из T-Flex CAD в CAM-систему на примере системы PEPS?

- Как параметризация помогает выполнить обобщенную 3D-модель для группы конструктивно-подобных деталей?

- Опишите порядок формирования 3D-модели для группы конструктивно-подобных деталей, отличающихся размерами?

- Для чего нужны внешние переменные в T-Flex CAD 3D?

- Каким образом нужно выполнять параметрические построения при выполнении 3D-модели осесимметричной детали?

- Как в системе T-Flex CAD 3D выполнены 3D-модели стандартного крепежа?

- Опишите порядок построения 3D-модели детали типа «вал»?

- Для чего в процессе формирования сборочной модели в T-Flex CAD 3D нужны локальные системы координат?

- Как с помощью техпроцессов – прототипов упростить процесс формирования единичного технологического процесса в системе T-Flex Технология?

- Вам необходимо обточить вал со шпоночными отверстиями. На каком станке это сделать технологичнее? Обоснуйте.

- Что такое плоскость безопасности и по какой оси она задается при фрезерной обработке?

- Вам необходимо определить коэффициент использования материала. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо разработать типовой технологический процесс обработки многоступенчатого вала. Составьте последовательность выполнения операций?

- Вам необходимо разработать типовой технологический процесс обработки многоступенчатого вала в T-Flex Технология. Приведите примеры используемых шаблонов текстов переходов?

- У Вас в цеху есть станок 16К20 с люнетом и такой же без люнета. Составьте логическое условие для автоматического выбора техпроцессом того или иного станка.

- Вам нужно ввести в техпроцесс измерительный инструмент – линейку 500мм, 1000мм, 1500мм. Составьте алгоритм автоматического подбора нужной для общего техпроцесса.

- Какие перемещения инструмента программируются в операции обработки контура. Перечислите по порядку.

- Что позволяет обнаружить моделирование технологического процесса в CAM-системе? Перечислите.

- Какие виды врезания в заготовку наиболее технологичны? Обоснуйте.

- В чем особенность формирования траекторий перемещения резца при программировании токарной обработки в PEPS?

- Почему подача при нарезании резьбы на токарном станке намного быстрее, чем при точении?

- Каким образом происходит перемещение резца при черновой и чистовой обработке ступеней вала. В чем разница?

- В чем разница при указании мышью обрабатываемого фрезой внутреннего и внешнего контура в системе PEPS?

- Почему встречное фрезерование можно использовать только при финишной обработке контура?

- Почему в системах CAM 3D необходимо вводить 3D-модель заготовки, а в системах 2,5D это делать не обязательно?

- Назовите, какие виды врезания в заготовку при обработке карманов есть в системе PEPS?

- Перечислите, какие приводы подачи могут работать одновременно в пятикоординатных станках с ЧПУ?

- Опишите порядок перемещений инструмента в типовом цикле подрезания торца в системе PEPS Turn?

- Опишите порядок перемещений инструмента в типовом цикле чернового точения в системе PEPS Turn?

- Опишите порядок перемещения инструмента в типовом цикле нарезания резьбы в системе PEPS Turn?

- Опишите порядок перемещений инструмента при выполнении цикла пошагового сверления группы отверстий в системе PEPS Mill?

- Для чего необходима операция преобразования геометрии в PEPS?

- Что такое «фигура обработки» в системе PEPS и каким образом они формируются. Перечислите и опишите разные технологии?

- Каким образом выполнить обработку контура, имеющего наклонные стенки, с помощью типового цикла 2,5D фрезерования контура в системе PEPS Mill?

ПК4. Осуществляет инжиниринговую деятельность в машиностроительном производстве

- Какие возможности имеет система T-Flex DOCs по формированию маршрутно-операционных технологических процессов?

- Как в системе T-Flex DOCs осуществляется заполнение базы данных по инструменту?

- Что такое «справочник» в системе T-Flex DOCs?

- Каким образом осуществляется защита в T-Flex DOCs от нелицензионного доступа?

- Какие уровни доступа имеет технолог в PDM-PLM системах?

- возможность использования БД

- возможность введения в БД нового техоснащения

- возможность редактирования имеющихся записей

- возможность удаления имеющихся записей

- Что такое расчет в системе T-Flex Технология

- формула в справочнике для расчета на калькуляторе

- программа на универсальном языке программирования, разрабатываемая пользователем

- программа на специализированном технологическом языке, разрабатываемая пользователем

- программный модуль, имеющийся в библиотеке

- Какие средства сохранения базы данных используются в PDM-PLM системах?

- разрешение доступа администратором

- создание пользователем резервных копий

- автоматическое создание резервных копий

- вывод предупреждающих сообщений

- Для формирования плана производства изделий на предприятии в T-Flex DOCs достаточно наличия (отметить нужное)

- сведений о количестве деталей

- маршрутно-операционных карт

- операционных карт

- операционных карт с эскизами

- Система T-Flex DOCs это (выберите наиболее полный ответ)

- База данных для производства

- PDM-система

- система электронного документооборота

- PLM-система

- Каким образом в T-Flex DOCs осуществляется ввод оборудования в техпроцесс

- ввести с клавиатуры без сохранения в базе данных

- ввести с клавиатуры с автоматическим сохранением в базе данных

- выбрать из справочника, система поставляется с наполненными справочниками

- ввести все актуальное в производстве оборудование, после чего можно выбрать из справочника

- В каких скобках в системе T-Flex DOCs помещается имя переменной в шаблоне текста перехода

- в круглых

- в треугольных

- в фигурных

- в квадратных

- В каких скобках в системе T-Flex DOCs помещается фрагмент текста перехода, привязанный к переменной

- в круглых

- в треугольных

- в фигурных

- в квадратных

- Если геометрический параметр, заданный переменной в шаблоне текста перехода в системе T-Flex DOCs, равен нулю, то

- переход исключается

- фрагмент текста в квадратных скобках исключается

- система в диалоговом окне требует ввести значение параметра с клавиатуры

- система просит заменить шаблон текста перехода, о чем оператору сообщается в диалоговом окне

- Чтобы выполнить автоматический расчет времени выполнения перехода чистовой обработки в системе T-Flex DOCs, необходимо (отметьте нужно)

- выбрать тип станка

- ввести геометрические размеры обрабатываемой области

- ввести квалитет

- указать снимаемый припуск

- Можно ли технологу выделять права администратора? Почему?

- Может ли система T-Flex DOCs контролировать время разработки документации? Что для этого нужно?

- Можно ли в системе T-Flex DOCs изменять размеры утвержденной модели? Если да, то как это оформить?

- Вам выполнили расчет методом конечных элементов. Как с помощью цветовой гаммы определить максимальные, средние и минимальные деформации?

- Какие виды силового воздействия на деталь можно задать в системе T-Flex Анализ при расчете напряженно-деформированного состояния?

- Можно ли в T-Flex Анализ изменять сетку конечных элементов и как это влияет на процесс расчета?

- Что такое шарнир в системе T-Flex Динамика?

- Почему параметрическая CAD-система упрощает процесс создания библиотеки конструктивно-подобных деталей?

- Какую форму имеет конечный элемент в системе T-Flex?

- Вам необходимо выполнить расчет напряженно-деформированного состояния детали. Какие действия делать не нужно?

- задать материал

- задать модуль упругости

- задать модуль сдвига

- задать коэффициент сжатия

- Вам необходимо изготовить деталь на 3D-принтере. Каковы ваши действия?

- В каком формате необходимо сохранить 3D-модель детали, чтобы применить аддитивные технологии?

- Вам необходимо изготовить заготовку детали методом литья по газифицируемым моделям. Каковы ваши действия?

- Вам необходимо создать 3D-модель детали, плавно переходящую из квадратного профиля в круглый. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель тела в виде стелы памятника. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель тела винтообразной формы. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать спецификацию на сборочный узел. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель электрического жгута из четырех витых пар. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель коробчатой формы. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель тела, сечение верхней части которого прямоугольной формы, а нижней части - круглая. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D?

- С помощью каких операций в T-Flex CAD 3D проще сформировать тело типа коленчатого вала?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель корпусной детали, имеющей пустую полость, которая выше плоскости вида сверху имеет одно сечение, а ниже - другое. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D, выполняя построения в одной плоскости?

- Вам необходимо сформировать 3D-модель корпусной детали, имеющей пустую полость, которая выше плоскости вида сверху имеет одно сечение, а ниже - другое. Как это сделать с помощью T-Flex CAD 3D, выполняя построения в одной плоскости?

- На дне корпуса имеются бобышки, имеющие разную высоту. Как выполнить рисование их контуров для последующих операций выталкивания с помощью T-Flex CAD 3D?

- Вам необходимо построить шпоночные пазы на валу с помощью T-Flex CAD 3D. Ваши действия?

- В каком формате следует сохранять 3D-модель детали для ее экспорта в CAM-системы?

- Как в T-Flex CAD 3D сформировать 3D-модель заготовки, если у вас имеется 3D-модель детали?

- Что такое «лоскутная» автоматизация? Назовите ее преимущества и недостатки.

- Что позволяет интегрировать в единое информационное пространство предприятия системы САПР разных производителей, обеспечивая обмен результатами проектирования?

- Вам необходимо передать чертежи из системы Компас в T-Flex. Каковы ваши действия?

- Вам необходимо передать 3D модель из системы Компас в T-Flex. Каковы ваши действия?

- Какие унифицированные форматы данных наиболее распространены в системах САПР для экспорта-импорта чертежей?

- Какое геометрическое ядро получило наибольшее распространение в разных системах САПР, работающих с 3D-моделями?

- Какие унифицированные форматы данных наиболее распространены в системах САПР для экспорта-импорта 3D-моделей?

- Почему для импорта геометрии детали в CAM-системы 2,5D фрезерования можно использовать формат dwg, а в системах 3D - нельзя? Объясните.

- Какой формат данных является основным в системах Золотых партнеров Solid Works?

Типовые чертежи для экзаменационных заданий