ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Информационная безопасность»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«Сети и системы передачи информации»

Специальность – 10.05.01 «Компьютерная безопасность»

Специализация № 8 – «Информационная безопасность объектов информатизации на базе компьютерных систем»

Квалификация выпускника – специалист по защите информации

Форма обучения — очная

Рязань 2021 г

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Форма проведения экзамена – тестирование, письменный опрос по теоретическим вопросам и выполнение практических заданий.

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции (или ее части) в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:

Описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100% |
| 2 балла (продвинутый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 70 до 84% |
| 1 балл (пороговый уровень) | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 50 до 69% |
| 0 баллов | уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 49% |

Описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, показал глубокие систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя |
| 2 балла (продвинутый уровень) | выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов |
| 1 балл (пороговый уровень) | выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с помощью преподавателя |
| 0 баллов | выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос |

Описание критериев и шкалы оценивания практического задания:

| Шкала оценивания | Критерий |
| --- | --- |
| 3 балла (эталонный уровень) | Задача решена верно |
| 2 балла (продвинутый уровень) | Задача решена верно, но имеются неточности в логике решения |
| 1 балл (пороговый уровень) | Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя |
| 0 баллов | Задача не решена |

На промежуточную аттестацию в форме экзамена выносится тест, теоретический вопрос и задача. Максимально студент может набрать 9 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется студенту, который набрал в сумме не менее 8 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который набрал в сумме не менее 6 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме не менее 3 баллов при условии выполнения всех заданий на уровне не ниже порогового. Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который набрал в сумме менее 3 баллов или не выполнил всех предусмотренных в течение семестра практических заданий.

3 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. Основные положения и определения. | ОПК-9.5 | зачет |
| Тема 2. Передача дискретных сигналов по каналам связи. | ОПК-9.5 | зачет |
| Тема 3. Направляющие системы линий связи и передачи данных. | ОПК-9.8 | зачет |
| Тема 4. Многоканальные системы передачи данных. | ОПК-9.8 | зачет |
| Тема 5. Беспроводные системы передачи информации. | ОПК-9.5 | зачет |
| Тема 6. Основы построения сетей передачи информации. | ОПК-9.5, ОПК-9.8 | зачет |

4 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.  Промежуточная аттестация в форме зачета

| Код компетенции | Результаты освоения ОПОП Содержание компетенций |
| --- | --- |
| ОПК-9 | Способен решать задачи профессиональной деятельности с учетом текущего состояния и тенденций развития методов защиты информации в операционных системах, компьютерных сетях и системах управления базами данных, а также методов и средств защиты информации от утечки по техническим каналам, сетей и систем передачи информации; |
| ОПК-9.5 | Решает задачи профессиональной деятельности с учетом состояния, возможностей и тенденций развития сетей и систем передачи информации |
| ОПК-9.8 | Решает задачи профессиональной деятельности с применением методов и средств инсталляции и администрирования сетевого программного обеспечения и с учетом основных требований информационной безопасности |

Типовые тестовые вопросы:

- Какой уровень модели OSI не предоставляет сервисы ни одному другому уровню модели OSI, а только обслуживает прикладные процессы, находящиеся вне пределов модели OSI?

сетевой уровень (network layer);

физический уровень (physical layer);

+ уровень представлений (presentation layer);

транспортный уровень (transport layer);

уровень приложений (application layer).

- Какой из перечисленных ниже терминов не является названием уровня в модели TCP/IP?

уровень Интернет (Internet layer);

транспортный уровень (transport layer);

+ сеансовый уровень (session layer);

уровень приложений (application layer).

- Как называется блок данных сетевого уровня (network layer) модели OSI?

+ пакет;

бит;

сегмент;

кадр.

- С помощью каких функций управления и мониторинга нельзя осуществлять настройку сетевого оборудования?

+ OSPF;

Telnet;

Web-интерфейс;

SNMP-управление;

интерфейс командной строки.

- Какая минимальная длина поля данных в кадре Ethernet?

32 байта;

64 байта;

- байт;

+ 46 байт.

- Какое устройство используется для объединения компьютеров в сетях Token Ring?

+ MSAU;

MSTP;

MTU;

MSTI.

- Стандарт 10BASE-F использует:

коаксиальный кабель;

неэкранированную витую пару;

+ многомодовый оптический кабель;

экранированную витую пару.

- Устройство, которое работает на канальном уровне (data link layer) модели OSI:

повторитель;

оптоволоконный кабель;

концентратор;

+ коммутатор.

- Сегмент сети — это:

максимально возможная скорость передачи данных по линии связи;

+ логически или физически обособленная часть сети;

частотный диапазон сигналов, пропускаемых линией связи без значительных искажений;

физическая среда распространения сигналов от источника к приемнику.

- Сеть со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с:

малоскоростная;

+ низкоскоростная;

среднескоростная;

высокоскоростная.

- Уровень модели OSI, на котором работает маршрутизатор:

канальный;

сеансовый;

+ сетевой;

физический.

- Мост предназначен для:

+ объединения двух локальных сетей или сегментов;

передачи данных напрямую получателю;

обеспечения доступа беспроводных устройств к сети;

определения наилучшего маршрута передачи данных.

- Что такое абонентские сети?

сети, к которым подключаются магистральные узлы;

территориально-распределенные сети, которые выполняют функции переноса потока сообщений из одной сети доступа в другую;

сети, передающие данные со скоростью свыше 100 Мбит/с;

+ домашние, офисные или корпоративные локальные сети.

- К сетям общего пользования относится:

локальная сеть;

сеть офиса;

+ сеть Интернет;

сеть департамента.

- Что такое беспроводная сеть?

сеть, в которой для передачи данных используются металлические кабели;

сеть, в которой для передачи данных используются волоконно-оптические кабели;

+ сеть, в которой передача информации осуществляется при помощи электромагнитных волн в определенном частотном диапазоне.

Типовые практические задания

Задание 1

Осуществите криптографическую защиту сетевого трафика средствами протокола IPSec в ОС Windows XP. Перехватите в локальной сети пакеты, убедитесь в шифровании трафика.

Критерии оценки задания 1

Задание считается выполненным, если: обучающийся осуществил криптографическую защиту сетевого трафика, используя средства протокола IPSec в ОС Windows XP, выполнил требующиеся задания в локальной сети, оформил отчет с результатами работы и может объяснить принципы работы.

Задание 2

Осуществите криптографическую защиту сетевого трафика средствами СКЗИ StrongNet. Перехватите в локальной сети пакеты, убедитесь в шифровании трафика.

Критерии оценки задания 2

Задание считается выполненным, если: обучающийся осуществил криптографическую защиту сетевого трафика, используя средства СКЗИ StrongNet, выполнил требующиеся задания в локальной сети, оформил отчет с результатами работы и может объяснить принципы работы.

Задание 3

Изобразите схему многоуровневого управления процессами в сети.

Критерии выполнения задания 3

Задание считается выполненным, если: обучающийся изобразил схему многоуровневого управления процессами в сети, дающую корректные данные при решении задания и может объяснить принципы работы схемы.

Задание 4

Изобразить схему многоуровневого управления процессами в ЛВС.

Критерии выполнения задания 4

Задание считается выполненным, если: обучающийся изобразил схему многоуровневого управления процессами в ЛВС, дающую корректные данные при решении задания и может объяснить принципы работы схемы.