ПрИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Микро- и наноэлектроника»

- ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине

ФТД.В.02 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ»

Направление подготовки

11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»

Направленность (профиль) подготовки

Микро- и наноэлектроника

Уровень подготовки

Академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная

Рязань 2021 г.

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимися в соответствии с этими требованиями.

ПК-1.1 - Проводит моделирование и исследования функциональных, статических, динамических, временных, частотных характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;

ПК-2.1 - Анализирует научные данные, результаты экспериментов и наблюдений;

ПК-2.2 - Систематизирует и обобщает результаты исследований приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, представляет материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий в ходе самостоятельной работы обучающихся. При оценивании результатов освоения самостоятельной работы применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Тематика самостоятельных занятий обучающихся определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленного для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением теоретического зачета. Форма проведения зачета – устный ответ по утвержденным экзаменационным билетам, сформулированным с учетом содержания учебной дисциплины. В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса. В процессе подготовки к устному ответу экзаменуемый может составить в письменном виде план ответа, включающий в себя определения, выводы формул, рисунки и т.п.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Вид, метод, форма оценочного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2 | зачет |
| 2 | Виды материалов наноэлектроники | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2 | зачет |
| 3 | Базовые технологические процессы и оборудование, применяемые в производстве материалов и компонентов наноэлектроники | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2 | зачет |
| 4 | Свойства материалов наноэлектроники | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2 | зачет |
| 5 | Технологические особенности изготовления современных приборов наноэлектроники | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2 | зачет |

Шкала оценки сформированности компетенций

В процессе оценки сформированности знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплине, производимой на этапе промежуточной аттестации в форме теоретического зачета, используется оценочная шкала «зачтено – не зачтено»:

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который прочно усвоил предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание.

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не справился с 50% вопросов и заданий при прохождении тестирования, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях элементов курса и использования предметной терминологии у обучающегося нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и при выставлении положительной оценки.

Типовые контрольные задания или иные материалы

Примеры типовых тестовых заданий для

укрепления и проверки теоретических знаний, развития умений и навыков, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дисциплиной

1.При какой температуре производят отжиг кремниевых структур после проведения операции ионной имплантации фосфора?

1. 100 о С;

2. 10000 о С;

3. 600 о С;

4. 1100 о С.

2.Какой метод формирования подзатворного диэлектрика используют в технологии МДП транзисторов?

1.термическое окисление во влажном кислороде;

2.термическое испарение в вакууме;

3.комбинированный метод;

4.термическое окисление в сухом кислороде.

3.Для каких целей используется скрытый n+-слой в технологии интегральных транзисторов?

1.для увеличения степени интеграции ИС;

2.для изоляции элементов ИС;

3.для увеличения пробивного напряжения коллектора;

4.для уменьшения сопротивления коллектора.

4.При какой температуре производится термообработка кремниевых пластин непосредственно перед процессом эпитаксии :

1. 450 о С ;

2. 30 о С;

3. 850 о С;

4. 1150-1300 о С.

5.Какими способами осуществляется легирование эпитаксиального слоя в хлоридном методе эпитаксии ?

1.легирование из жидкой или газовой фазы ;

2.автолегирование ;

3.легирование из твердой, жидкой или газовой фазы ;

4.ионное легирование .

6.  От какого параметра зависит коэффициент диффузии ?

1. температура;

2. концентрация легирующей примеси;

3. давление в реакционной системе;

4. все указанные выше параметры.

7. Какая величина плотности поверхностных состояний  на границе раздела полупроводник- диэлектрик считается допустимой в технологии комплементарных МДП-транзисторов:

1. 1010 см-2;

2. 1014 см-2;

3. 10-2 см-2;

4. 1013 см-2.

8. В каких случаях применяют ионную имплантацию через слой диэлектрика?

- 1. для увеличения коэффициента усиления транзистора;

2. для повышения коэффициента использования площади пластины;

- 3. для корректировки порогового напряжения транзистора;

- 4. для увеличения пробивного напряжения транзистора.

9. От каких технологических параметров в основном зависит глубина залегания р-п- перехода в диффузионных структурах?

1. температура;

2. фоновая концентрация примеси в подложке;

3. энергия иона;

4. коэффициент диффузии, время диффузии;

10. Чем определяется поверхностная концентрация примеси после проведения диффузии из бесконечного источника при заданной температуре?

1. фоновая концентрация примеси в подложке;

2. доза легирования;

3. предельная растворимость;

4. время диффузии.

Список типовых контрольных вопросов для подготовки к теоретическому зачету по дисциплине:

- Классификация наноматериалов по техническому назначению, составу и свойствам.

- Виды материалов микро- и наносистемной техники.

- Материалы на основе наноструктурных элементов. Нанокристаллы.

- Самоорганизующиеся упорядоченные пористые материалы.

- Материалы электроники для нанотехнологий. Кремний и его модификации. Пористый кремний.

- Гетероструктуры на основе твердых растворов А3В5.

- Гетероструктуры с двумерным электронным газом. Гетероструктуры с квантовыми ямами.

- Материалы на основе нитридов и их применение.

- Конструкционные материалы для несущих конструкций изделий микро- и наносистемной техники.

- Функциональные материалы микро- и наносистемной техники.

- Методы синтеза нанокристаллических порошковых материалов.

- Основы технологии углеродных нанотрубок. Схема установки для получения углеродных нанотрубок методом лазерной абляции. Дуговой способ получения углеродных нанотрубок..

- Метод пиролиза углеводородов. Синтез из углеродсодержащих газов. Технология поликристаллических алмазов. Технология алмазных и алмазоподобных пленок.

- Технология металлоорганических соединений. Технология некристаллических материалов.

- Технология изготовления металлических и полупроводниковых наноточек, нанонитей литографическими методами.

- Эпитаксиальные методы получения материалов микросистемной техники.

- Механизмы гетероэпитаксиального роста: Франка-ван-дер-Верме, Фольмера-Вебера, Странского-Крастанова.

- Ионный синтез наноструктур. Процессы самоорганизации наноструктур при ионном синтезе.

- Технология двумерных гетероэпитаксиальных полупроводниковых систем.

- Традиционные технологические циклы изготовления интегральных схем, адаптированные для создания трехмерных механических структур.

- Свойства наноматериалов. Механические, теплофизические, физико-химические, электрофизические, магнитные, оптические.

- Критерии выбора и совместимость наноматериалов. Кристаллохимическая и термомеханическая совместимость.

- Основы кристаллофизики и кристаллохимии наноматериалов. Физико-химия процессов синтеза наноструктурированных материалов.

- Принципы выбора полупроводниковых материалов.

- Материаловедческие проблемы в создании микро- и наносистемных устройств.

- Конструкционные материалы для механических конструкций, электрической и оптической коммутаций.

- Функционально-активные материалы для электростатических, электромагнитных, пьезоэлектрических, оптических, электрооптических и термоэлектрических преобразователей энергии, движения, информации.

- Адаптивные материалы.

- Гетероструктуры с высокой плотностью двумерного электронного газа (ДЭГ).

- Транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT-транзисторы).

- Структуры на микроскопически упорядоченных фасетированных поверхностях.

- Структуры с периодической модуляцией состава в эпитаксиальных пленках твердых растворов полупроводников.

- Перспективы изготовления электронных приборов с применением нанотрубок.

- Перспективы создания эффективных миниатюрных и сверхминиатюрных систем, обусловленные особыми физико-механическими свойствами наноматериалов.

Составил

к.ф.-м.н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники				Зубков М.В.

Зав. кафедрой микро- и наноэлектроники

д.ф.-м.н., доцент								        Литвинов В.Г.